编号：01

江西天戌药业有限公司

突发环境事件应急预案

江西天戌药业有限公司

应急预案编制工作组

突发环境事件应急预案批准页

审  核：                  年   月    日

签发人：                  年   月    日

目    录

1	总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4应急预案体系	4

1.5应急预案文本管理及修订	5

1.6工作原则	6

2	基本情况	7

2.1企业概况	7

2.2基本位置	7

2.3基本气候特征	7

2.4水环境	8

2.5环境风险源基本情况	9

2.5.1   产品方案	9

2.5.2危险源及风险分析	9

2.5.2营运期污染源及污染物产生情况分析	24

2.5.3 污染物排放情况汇总	35

3	环境风险源识别与环境风险评价	38

3.1环境风险源识别	38

3.2源项分析	47

3.2.1最大可信事故的发生频率	47

3.2.2 危险化学品泄露量	49

3.2.3源强预测与相关标准	51

3.2.4预测结果	52

3.3环境风险防范措施	52

3.3.1  运输过程中的事故防范措施	52

3.3.2  储存过程中的事故防范措施	53

3.3.3  生产过程中的事故防范措施	53

3.3.4  消防系统设计方案	54

3.3.5  风险防范措施及应急措施	55

4	组织机构及职责	60

4.1应急组织体系	60

4.2指挥机构及职责	60

4.2.1指挥机构及成员的职责	60

4.2.2应急小组工作任务及职责	63

5	预防与预警	64

5.1环境风险源监控	64

5.2预警行动	65

5.2.1发布预警条件	65

5.2.2发布预警方式、方法	65

5.3报警、通讯联络方式	66

5.3.1 24小时有效报警装置	66

5.3.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段	66

6	信息报告与通报	67

6.1内部报告	67

6.2信息上报	68

6.3信息通报	68

6.4事件报告内容	68

6.5被报告人及相关部门、单位联系方式	68

7	应急响应与措施	70

7.1分级响应机制	70

7.1.1Ⅰ级响应程序	71

7.1.2II级响应程序	73

7.1.3III级响应程序	76

7.2应急措施	76

7.2.1突发环境事件现场应急措施	76

7.2.3大气污染事件保护目标的应急措施	80

7.2.4水污染事件保护目标的应急措施	81

7.2.5受伤人员现场救护、救治与医院救治	81

7.3环境突发事件应急监测方案	85

7.4应急终止	89

7.4.1应急终止的条件	89

7.4.2应急终止的执行	89

7.4.3应急终止后的行动	89

7.4.5事件总结内容	90

7.4.6后续要求	90

8	后期处置	92

8.1善后处置	92

8.2保险	92

9	应急培训和演练	93

9.1培训	93

9.1.1应急救援人员的专业培训内容和方法	93

9.1.2应急指挥人员、监测人员等特别培训的内容和方法	93

9.1.3应急指挥机构的培训	94

9.1.4公众教育	94

9.2演练	94

9.2.1演练分类	94

9.2.2演练内容	94

9.2.3演练范围与频次	95

9.2.4预案评估和修正	95

10	奖惩	96

10.1奖励	96

10.2责任追究	96

11	保障措施	97

11.1经费及其他保障	97

11.2应急物资装备保障	97

11.2.1信息与通信保障	97

11.2.2应急队伍保障	98

11.2.3物资装备保障	99

11.2.4其他保障	102

12	预案的评审、备案、发布和更新	104

12.1内部评审	104

12.2外部评审	104

12.3备案	104

12.4发布	104

12.5更新	104

13	预案的实施和生效时间	105

14	附件及附图	106

附件一  应急演练流程	108

# 总则

## 1.1编制目的

制定环境污染事件应急预案的目的是为了进一步健全我公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，提高我公司环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发性环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发性环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全。

2016年成立以总经理为领导的应急预案编制工作组，根据《国家突发环境事件应急预案》、《江西省突发环境事件应急预案编制导则》（企业版）和其他相关法律、法规的要求，制定本预案。

我公司编制完成了本突发环境事件应急预案，作为我公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范我公司环境风险源的监控和环境污染事件应急的措施。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规、规定依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》2014.04.24；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》2008.2.28；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》2015.8.29；

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2004.12.29；

(5)《中华人民共和国环境影响评价法》2002.10；

(6)《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）；

(7)《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

(8)《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号）；

(9)《危险化学品安全管理条例》(2011年修订)（国务院令第344号）；

(10)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发[2012]77号；

(11)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

(12)《危险化学品名录》（国务院令第591号））；

(13)《突发环境事件应急管理办法》(环保部令2015年34号)；

(14)《企业事业单位突发环境事件应急管理办法》(环发[2015]4号)；

(15)《企业突发环境事件风险评估指南(试行) 》环办〔2014〕34号；

(16)《国家危险废物名录》（环境保护部、发展改革委令2008年第1号）。

### 1.2.2技术标准、规范及相关资料

(1)《国家突发公共事件总体应急预案》；

(2)《国家突发环境事件应急预案》；

(3)《江西省突发公共事件总体应急预案》；

(4)《江西省突发环境事件应急预案编制导则》（企事业单位版）；

(5)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

(6)《关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号）；

(7)《“十二五”期间国家突发公共事件应急体系建设规划》；

(8)《危险化学品事故应急救援预案编制导则》，国家安全生产监督管理局，安监管危化字[2004]43号；

(9)《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2007）；

(10)《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）；

(11)《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；

(12)《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）

(13)《常用化学危险品的分类及标志》（GB13690-92）

(14)《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

(15)《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

(16)《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）；

(17)《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

(18)《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)；

(19)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

(20)《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

(21)《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）。

## 1.3适用范围

### 1.3.1适用范围

本预案适用于我公司厂区内生产、贮存、经营、使用、运输危险物质以及产生、收集、贮存、利用、处置危险废物等可能发生的环境事件，包括危险物品泄露发生的火灾爆炸、水污染、大气污染以及危险废物造成的环境污染。

### 1.3.2突发环境事件类型、级别

按照《国家突发环境事件应急预案》中预案分类：根据环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件主要分为三类：环境污染事件、生物物种安全环境事件和辐射环境污染事件。

按照环境突发污染事件的严重性和紧急程度，分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四级，具体如下：

※一般环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

(1)发生3人以下死亡；

(2)因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；

(3)4、5类放射源丢失、被盗或失控。

※较大环境事件(Ⅲ级)

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

(1)发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）50人以下；

(2)因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响的；

(3)3类放射源丢失、被盗或失控。

※重大环境事件(Ⅱ级)

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

(1)发生10人以上、30人以下死亡，或中毒(重伤)50人以上、100人以下；

(2)区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；

(3)因环境污染使经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；

(4)1、2类放射源丢失、被盗或失控；

(5)因环境污染造成重要河流、湖泊、水库大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。

※特别重大环境事件(Ⅰ级)

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

(1)发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上；

(2)因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；

(3)区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境受到严重污染；

(4)因环境污染使正常的经济、社会活动受到严重影响；

(5)利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果；

(6)因环境污染造成城市主要水源地取水中断的污染事故；

(7)因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

※上述有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

※我公司的事故分级

我公司涉及化学品情况，可能发生的突发环境事件的类型为泄漏、火灾和爆炸，继而导致的环境污染事故。根据我公司的实际情况，以及发生事故后造成的废水、废气影响程度，我公司突发环境事件分为二个级别，具体划分如下：

(1)企业Ⅰ级（企业特别重大环境事件）：我公司发生化学品泄露造成的火灾、爆炸等大型事故时，属于企业Ⅰ级特别重大环境事件。

(2)企业Ⅱ级（企业重大环境事件）：我公司化学品小量泄漏，属于企业Ⅱ级重大环境事件。

(3)企业Ⅲ级（企业一般环境事件）：我公司或发生小型火灾事故，属于企业Ⅲ级一般环境事件。

政府与企业预警事件颜色判定对应表

| 政府 |  | 企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预警色 | 事件级别 | 预警色 | 事件内容 | 企业事件级别 |
| 红色 | Ⅰ |  |  |  |
| 橙色 | Ⅱ |  |  |  |
| 黄色 | Ⅲ |  |  |  |
| 蓝色 | Ⅳ | 红色 | 泄漏造成的火灾、爆炸等大型事故。 | 企业Ⅰ |
|  |  | 黄色 | 生产车间、仓库等发生小量泄漏等事故。 | 企业II |
|  |  | 蓝色 | 生产车间、仓库等发生小型火灾等事故。 | 企业III |

## 1.4应急预案体系

突发事件应急预案体系由总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、地方应急预案、企事业单位应急预案、重大活动应急预案等六大类构成。本预案属企业单位突发环境事件专项应急预案。

本预案为总体应急预案，不单独制定各单项应急预案。同时，将根据实际需要和情势变化，适时进行修订。我公司应急预案体系见下图。

生产事故信息

接报

信息研判

企业应急活动

报告

超出企业应急范畴

未超出企业应急范畴

宜黄县工业园区管委会

江西省环保局

抚州市环保局

政府部门

预警

启动应急预案

成立指挥部

现场指挥

应急处置各项工作

应急终止

启动内部应急工作程序

启动内部应急工作程序

配合指挥部

参与现场应急指挥协调

提出建议或方案

应急终止建议

图1-1    应急预案体系图

宜黄县环保局

泄露应急预案

火灾爆炸应急预案

## 1.5应急预案文本管理及修订

### 1.5.1文本管理

我公司要求：

(1)每个车间至少存放一份完整的应急预案副本，在每个相关设施点至少存放一份简洁明确的应急响应程序图或行动表。

(2)将应急预案副本发放给集中区环保办以及有关外部应急/救援力量的单位，名单见下。

应急预案副本发放单位汇总表

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 宜黄县工业园区管委会 |
| 2 | 宜黄县环保局 |
| 3 | 抚州市环保局 |

(3)必要时，将应急预案的全部或部分内容分发给可能受影响的周边单位。

### 1.5.2文本修订

公司根据自身内部因素（如进行改、扩建及生产工艺发生重大改变等情况）和外部环境的变化及时更新应急预案，不断充实、完善和提高。

一般在以下情况下及时进行修订：适用法律法规变化；应急预案在紧急状态下暴露不足和缺陷，甚至完全失效；可能导致爆炸、火灾或泄露风险提高的其他条件改变；应急协调人改变；应急装备改变；应急技术和能力的变化；各个生产班组、生产岗位发生变化等。

## 1.6工作原则

(1)以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防，及时控制，消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

(2)统一领导，分级负责。实行行政领导责任制，在总经理的统一领导下,公司各部门相互协作,紧密配合,根据不同污染源所造成的环境事件的严重性、可控性、所需动用资源、影响范围等因素,分级设定和启动预案,严防事态进一步扩大。

(3)内外结合，协调高效，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用公司环境应急救援力量，加强与外部救援力量联系，发挥经过专门培训的环境应急救援力量的作用。

(4)依法规范,加强管理。依据有关法律、法规和规章,加强应急管理,维护公众的合法权益,使应对突发环境污染事件的工作规范化、制度化、法制化。

# 基本情况

## 2.1企业概况

江西天戌药业有限公司（简称“天戌药业”曾用名“天戌化学”），于2012年7月由范建兴投资成立。2015年12月苏州开元明生科技股份有限公司（是一家知名上市公司）控股江西天戌药业有限公司，股份占51%，实践强强联合，打造医药产业园的航母。本项目采用国内先进的可靠的工艺生产技术，努力降低产品成本，提高产品质量，使该项目主要技术经济指标达到国内先进水平，并选用国内外较先进的生产工艺设备、较高的自控水平和良好的科研与检测装备，从而具备完善的生产环境，保证产品质量，使企业获得较好的经济效益和社会效益。

江西天戌药业有限公司于2014年5月公司成立工程技术研发中心兼职教授两位，硕士研究生8名，工程师中级职称的10名，于2016年申报国家级高新技术企业。

## 2.2基本位置

江西天戌药业有限公司建设项目位于江西省抚州市宜黄县丰厚工业园区域，处在抚州市西南面，宜黄县东北面，其距离抚州市城区36km左右，距离宜黄县城区25km左右。

宜黄县位于江西省中部偏东，抚州市南面，居宜水、黄水汇合处，地处东经116°01′～116°28′，北纬27°03′～27°43′。东连南城、南丰，西接乐安、崇仁，南毗宁都，北靠临川，有公路相连。距省会南昌158公里、抚州61公里，处在以南昌为中心的2小时、以抚州为中心的1小时经济圈。吉抚高速宜黄段建设开通后，区位条件将更为优越。全县总面积1944.2平方公里，现设6镇、6乡、2个垦殖场，辖8个居民委员会、138个村民委员会、1077个村民小组，总人口23万，其中农业人口17万。

本项目选址位于宜黄县工业园化工集中区（丰厚小区A东区），厂区整体呈不规则长方形，南北长约182m，东西长约225m。厂址东面紧邻园区道路，丰伟路，隔路为恒腾化工及兴隆科技，南面为伟业电镀。西面为希伯伦集团公司（现停产），北面为正发实业，厂区距离宜黄河1800m。项目厂址所处工业园区为化工集中区，该化工集中区取得了规划批复。

## 2.3基本气候特征

宜黄县工业园属亚热带季风型气候区，气温温和，雨水充足，四季分明。根据宜黄县气象局统计从1971年至2000年30年资料显示，年平均气温为17.5℃，极端最高气温40.9℃，极端最低气温-9℃，年平均气压1.011×105Pa，年平均降雨量为1604.5mm，年蒸发量为158.5 mm，降雨量季节分布不均，以2～7月份降雨量最为集中，降水量约占全年总降水量的50%，年平均无霜期265天。其它极端参数为：最热月增均气温为302.16K；最热月平均相对湿度为79%；极端最高气温312.66K；极端最低气温为267.56K；五分钟最大降雨量为13.88mm；小时最大降雨量为74.3mm；极端最大风速为34.0m/s；常年主导风向为偏北风；雷击数目10年平均为58天。

## 2.4水环境

项目废水经企业污水处理厂处理后排入园区污水处理厂，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后最终排入宜黄河，使宜黄河水质控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准内，同时污染物排放量满足总量控制指标的要求。

建设项目位于规划的化工园区内，厂址周边1000m范围内除工业用地、园区道路外无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等重要公共设施场所，也没有其他需要保护的区域。宜黄县区位优势明显，地处江西省中部偏东、抚州市南部，交通便利。距省会南昌158公里、抚州61公里，处在以南昌为中心的2小时、以抚州为中心的1小时经济圈。本项目所在的宜黄县工业园化工集中区位于宜黄县北部，沿省道S218一侧布置，距福银高速公路38公里，与规划建设中的抚吉高速公路对接。

本项目各主要环境敏感点与项目厂址的相对距离位置，详见表

| 环境类别 | 环境保护目标 | 距建设项目生产车间 |  | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |  |
| 水环境 | 宜黄河 | 东 | 1800m | 中河 | GB3838-2002 III类标准 |
|  | 上顿渡饮用水取水口(宜黄河下游最近) | 北 | 44000m | 中河 |  |
| 环境空气 | 中黄村 | 西南 | 1457m | 约100人 | GB3095-1996二级标准 |
|  | 黎家村 | 南面 | 436m | 约50人 |  |
|  | 梅坊村 | 东南 | 2426m | 约1200人 |  |
|  | 上娄溪 | 东南 | 646 m | 约25人 |  |
|  | 下黄村 | 南面 | 980m | 约45人 |  |
|  | 谢家 | 东南 | 2900m | 约400人 |  |
|  | 下娄溪 | 东北 | 1300m | 约650人 |  |
|  | 常家 | 东北 | 1900m | 约680人 |  |
|  | 陆家 | 东北 | 2800 m | 约600人 |  |
|  | 艾家 | 东北 | 1900m | 约180人 |  |
|  | 万家 | 东北 | 2000m | 约360人 |  |
|  | 詹家洲 | 东北 | 2100m | 约650人 |  |
|  | 增坊村 | 北面 | 1800m | 约740人 |  |
|  | 黄家 | 北面 | 2200m | 约550人 |  |
|  | 上花 | 北面 | 2600m | 约70人 |  |
|  | 龙溪镇 | 北面 | 2700m | 约1500人 |  |
|  | 路西 | 北面 | 2900m | 约300人 |  |
|  | 仓下 | 西面 | 1500m | 约70人 |  |
|  | 清溪 | 西面 | 1500m | 约420人 |  |
|  | 林家 | 西南 | 2600m | 约80人 |  |
|  | 蓝家 | 西南 | 2900m | 约390人 |  |
|  | 桥头村 | 西南 | 2400m | 约75人 |  |
| 声环境 | 厂址厂界 | - | - | - | GB3096-2008 3类标准 |

## 2.5环境风险源基本情况

## 2.5.1   产品方案

该项目生产规模见下表。

生产规模表

| 序号 | 装置名称 | 单位 | 装置规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2，5-二氨基-4，6-二羟基嘧啶盐酸盐（简称DADHP） | 吨/年 | 100 |  |
| 2 | D-苏式-对甲砜基苯丝氨酸乙酯（简称D-酯） | 吨/年 | 500 |  |
| 3 | （1R，4S）-1-氨基-4-羟甲基-2-环戊烯盐酸盐（简称AA） | 吨/年 | 20 |  |
| 4 | N-特戊酰基-2，4-二氯-3-异丙基苯肼（3-异丙氧基-4,6二氯-叔丁基苯酰肼，噁草酮中间体） | 吨/年 | 20 |  |
| 5 | 2，3-二氯吡啶 | 吨/年 | 100 |  |
| 合计 |  |  | 740 |  |

## 2.5.2危险源及风险分析

2.5.1危险源分析

2.5.1.1公司产品生产工艺流程简图

1）D-酯流程简图

- DADHP流程简图

3）AA.HCl流程简图

4）噁草酮中间体流程简图

5)2.3-二氯吡啶流程简图

2.5.1.2公司主要生产装置（设备）名称、型号（规格）、材质、数量

- 生产以上产品所需主要（设备）名称、型号（规格）、材质

主要工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 100吨/年D-酯生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜盐缩合釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 5 | 搪玻璃 |  |
| 2 | 铜盐缩合釜 消旋 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 3 | 铜渣回收釜 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 4 | 乙醇配制釜 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 5 | 洗涤母液釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 6 | 酯化反应釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 7 | 酯化结晶釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 8 | 硫化钠配制釜 | ∅1000X1000 V=0.5m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 9 | 乙酯硫酸盐溶解 | ∅2000X2000 V=5m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 10 | 游离釜 | ∅1450X1450 V=2m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 11 | 氨析釜 | ∅1600X2250 V=2m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 12 | 拆分釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 13 | 析晶釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 14 | 溶解釜 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 15 | 氨析釜 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 16 | 酒石酸钙回收釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 17 | 硫酸铜回收釜 | ∅1450X1450 V=2m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 18 | 拆分乙醇回收釜 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 19 | 酒石酸钙回收釜 消旋 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 20 | 酯化乙醇回收釜 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 21 | 液碱计量罐 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 2 | PP |  |
| 22 | 液碱计量罐 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 23 | 硫酸计量罐 | ∅1000X1500 V=1m3 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 24 | 乙醇计量罐 | ∅1000X1500 V=1m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 25 | 酯化母液罐 | ∅1300X1900 V=2m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 26 | 酯化母液罐 | ∅1600X2100 V=3m3 | 台 | 3 | 搪玻 璃 |  |
| 27 | 硫化钠计量罐 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 28 | 氨水计量罐 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 29 | 乙醇计量罐 | ∅1900X1300 V=2m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 30 | 水计量罐 | ∅1000X1500 V=1m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 31 | 拆分母液地糟 | ∅600X900 V=0.2m3 | 台 | 2 | PP |  |
| 32 | 氨水计量罐 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 33 | 氨水计量罐 | ∅300X1200 V=0.3m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 34 | 氨析母液地糟 | ∅600X900 V=0.2m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 35 | 酒钙母液地糟 | ∅600X900 V=0.2m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 36 | 拆分乙醇回收罐 | ∅1000X1500 V=1m3 | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 37 | 酯化乙醇回收罐 | ∅1000X1500 V=1m3 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 38 | 精馏塔 | ∅60X12000 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 39 | 乙醇中间罐 | ∅3000X4500 V=20m3 | 台 | 2 | 碳钢 |  |
| 40 | 乙醇接收罐 | ∅1200X1500 V=1.5m3 | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 41 | 乙醇罐 | ∅1800X2000 V=2.5m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 42 | 铜盐隔膜压滤机 | 150平方 | 台 | 1 | PP |  |
| 43 | 铜渣回收压滤机 | 40平方 | 台 | 1 | PP |  |
| 44 | 硫酸铜回收压滤机 | 100平方 | 台 | 1 | PP |  |
| 45 | 乙酯硫酸盐压滤机 | 100平方 | 台 | 1 | PP |  |
| 46 | 硫化铜压滤机 | 40平方 | 台 | 1 | PP |  |
| 47 | 析晶压滤机 | 40平方 | 台 | 1 | PP |  |
| 48 | 硫酸铜回收压滤机 | 20平方 | 台 | 1 | PP |  |
| 49 | 氨析离心机 | S1200 | 台 | 3 | 304 |  |
| 50 | 拆分离心机 | S1250 | 台 | 4 | 籿塑 |  |
| 51 | 氨析离心机 | S1200 | 台 | 2 | 304 |  |
| 52 | 拆分酒钙离心机 | S1200 | 台 | 1 | 304 |  |
| 53 | 混酯酒钙离心机 | S1200 | 台 | 1 | 304 |  |
| 54 | 酯化冷凝器 | ∅500X1664 A=15m2 | 台 | 2 | 石墨 |  |
| 55 | 拆分冷凝器 | ∅300X2000 A=10m2 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 56 | 拆分一级冷凝器 | ∅300X2000 A=10m2 | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 57 | 拆分二级冷凝器 | ∅300X2000 A=10m2 | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 58 | 酯化一级冷凝器 | ∅300X2000 A=10m2 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 59 | 酯化二级冷凝器 | ∅300X2000 A=10m2 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 60 | 预热器 | ∅300X2000 A=10m2 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 61 | 再沸器 | ∅400X3000 A=40m2 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 62 | 冷凝器 | ∅500X3000 A=60m2 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 63 | 冷凝器 | ∅300X2000 A=40m2 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 64 | 铜盐螺杆泵 | G40-1 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 65 | 酯化籿氟离心泵 | 65UHB-ZA-30-50 | 台 | 1 | 籿四氟 |  |
| 66 | 酯化籿氟离心泵 | 65UHB-ZA-30-50 | 台 | 1 | 籿四氟 |  |
| 67 | 酯化结晶籿氟离心泵 | 65UHB-ZA-20-50 | 台 | 1 | 籿四氟 |  |
| 68 | 母液磁力泵 | CQB50-40-125F | 台 | 1 | 氟塑料 |  |
| 69 | 乙酯硫酸盐磁力泵 | CQB50-40-125F | 台 | 1 | 氟塑料 |  |
| 70 | 硫化钠液磁力泵 | CQB32-20-110F | 台 | 1 | 氟塑料 |  |
| 71 | 拆分母液自吸泵 | 40FZB-20 | 台 | 1 | 氟塑料 |  |
| 72 | 氨析母液自吸泵 | 40FZB-20 | 台 | 1 | 氟塑料 |  |
| 73 | 消旋母液自吸泵 | 40FZB-20 | 台 | 1 | 氟塑料 |  |
| 74 | 游离液离心泵 | 50-UHB-ZA-10-50 | 台 | 1 | 籿四氟 |  |
| 75 | 析晶液离心泵 | 50-UHB-ZA-10-50 | 台 | 1 | 籿四氟 |  |
| 76 | 回收铜渣液离心泵 | 50-UHB-ZA-10-50 | 台 | 1 | 籿四氟 |  |
| 77 | 回收硫酸铜液离心泵 | 50-UHB-ZA-10-50 | 台 | 1 | 籿四氟 |  |
| 78 | 酯化酒精蒸馏真空泵机组 | 抽气量：280m3/h | 台 | 2 | PP |  |
| 79 | 拆分酒精蒸馏真空泵机组 | 抽气量：280m3/h | 台 | 2 | PP |  |
| 80 | 真空泵机组 | 抽气量：280m3/h | 台 | 2 | PP |  |
| 81 | 尾气吸收塔 | ∅1600X6250 填料塔 | 台 | 2 | PP |  |
| 82 | 活性炭吸收 | ∅1500X2750 填料 | 台 | 1 | PP |  |
| 84 | 尾气吸收泵 | Q=10.8m3/h H=24m | 台 | 2 | 钢衬氟 |  |
| 85 | 尾气引风机 | Q=10000m3/h TF-241B | 台 | 1 | 钢衬氟 |  |
| 86 | 沸腾干燥 | 500型 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 87 | 带式干燥机 | DW2*20 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 二 | 400吨/年D-酯生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜盐缩合釜 | K-10000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 13 | 搪玻璃 |  |
| 2 | 酯化釜 | K-10000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 6 | 搪玻璃 |  |
| 3 | 乙醇配制釜 | K-5000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 4 | 搪玻璃 |  |
| 4 | 酯化结晶釜 | K-10000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 6 | 搪玻璃 |  |
| 5 | 拆分釜 | K-10000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 4 | 搪玻璃 |  |
| 6 | 复盐析晶釜 | K-10000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 5 | 搪玻璃 |  |
| 7 | 地锅 | 5000L | 台 | 2 | PP |  |
| 8 | 除铜釜 | K-5000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 9 | 混酯氨析釜 | K-2000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 6 | 搪玻璃 |  |
| 10 | 酒石酸盐溶解釜 | K-5000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 11 | 脱色釜 | K-5000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 12 | D酯氨析釜 | K-3000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 4 | 搪玻璃 |  |
| 13 | 酒石酸钙回收釜 | K-5000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 4 | 搪玻璃 |  |
| 14 | 硫酸铜回收釜 | K-5000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 15 | 酯化母液回收釜 | K-5000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 16 | 混酯母液回收釜 | K-10000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 17 | 铜盐母液回收釜 | K-10000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 18 | 混酯热母液洗涤釜 | K-3000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 19 | 铜盐压滤机 | 120㎡ | 台 | 2 | 组合 |  |
| 20 | 酯化压滤机 | 100㎡ | 台 | 1 | 组合 |  |
| 21 | 酯化结晶压滤机 | 120㎡ | 台 | 2 | 组合 |  |
| 22 | 除铜压滤机 | 40㎡ | 台 | 1 | 组合 |  |
| 23 | 复盐压滤机 | 20㎡ | 台 | 1 | 组合 |  |
| 24 | 硫酸铜回收压滤机 | 20㎡ | 台 | 1 | 组合 |  |
| 25 | 铜渣回收压滤机 | 60㎡ | 台 | 1 | 组合 |  |
| 26 | 单效蒸发器 |  | 套 | 1 | 不锈钢 |  |
| 27 | 酒石酸盐自动波纹桶式压滤机 | 10平以上 | 台 | 1 | 组合 |  |
| 28 | 混酯离心机 | PSB1250 | 台 | 4 | 不锈钢 |  |
| 29 | D酯离心机 | PSB1200 | 台 | 4 | 不锈钢 |  |
| 30 | L酒钙回收离心机 | PSB1200 | 台 | 2 | 衬塑 |  |
| 31 | D酒石酸钙离心机 | PSB1200 | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 32 | 水环真空泵 | 280 | 台 | 5 | 组合 |  |
| 33 | 液碱高位槽 | 1000L | 台 | 4 | PP |  |
| 34 | 硫酸铜溶液计量罐 | 2000L | 台 | 2 | PP |  |
| 35 | 硫酸高位槽 | 1500L | 台 | 2 | 铁 |  |
| 36 | 液碱高位槽 | 500 | 台 |  | 1 |  |
| 37 | 酯化母液储罐 | 20000L | 台 | 4 | PP |  |
| 38 | 硫化钠溶解釜 | 1000L | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 39 | 硫化钠高位槽 | 300L | 台 | 2 | PP |  |
| 40 | 氨水高位槽 | 500L | 台 | 3 | PP |  |
| 41 | 乙醇高位槽 | 2000L | 台 | 4 | PP |  |
| 42 | 乙醇洗涤罐 | 2000L | 台 | 1 | PP |  |
| 43 | 转料泵 | 3kw | 台 | 15 | 组合 |  |
| 44 | 带式干燥机 | 300㎏/h | 台 | 2 | 组合 |  |
| 45 | 冷凝器 | 10㎡ | 台 | 9 | 玻璃 |  |
| 46 | 乙醇储罐 | 30000L | 台 | 1 | PP |  |
| 47 | 回收硫酸铜溶液储罐 | 50000L | 台 | 1 | PP |  |
| 48 | 铜盐母液储槽 | 50000L | 台 | 1 | PP |  |
| 49 | D酯离心母液储槽 | 30000L | 台 | 1 | PP |  |
| 50 | 混酯离心母液储槽 | 50000L | 台 | 1 | PP |  |
| 三 | 100吨/年DADHP生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成环釜 | ∅1450X1450 V=2m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 2 | 成环釜 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 3 | 亚硝化釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 4 | 水洗釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 5 | 溶解釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 6 | 加氢釜 | FCH-6250/2.0 V=5m3 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 7 | 接收釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 8 | 成盐釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 9 | 甲醇钠计量罐 | ∅1000X1500 V=1m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 10 | 丙二酸二乙酯计量罐 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 5 | PP |  |
| 11 | 丙二酸二乙酯计量罐 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 5 | PP |  |
| 12 | 盐酸计量罐 | ∅1000X1500 V=1m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 13 | 母液罐 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 14 | 水洗母液罐 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 15 | 水洗母液罐 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 16 | 成环回流冷凝器 | ∅400X1664 A=10m2 | 台 | 4 | 石墨 |  |
| 17 | 成环回流冷凝器 | ∅400X1664 A=10m2 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 18 | 抽虑槽 | ∅1500X800 V=1m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 19 | 抽虑槽 | ∅1500X800 V=1m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 20 | 抽虑槽 | ∅1500X800 V=1m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 21 | 中间体离心机 | SSB1000 | 台 | 3 | 籿塑 |  |
| 22 | 产品离心机 | SSB1000 | 台 | 3 | 籿塑 |  |
| 23 | 脱溶济真空泵机组 | 抽气量：280m3/h | 台 | 7 | PP |  |
| 24 | 过料真空泵机组 | 抽气量：280m3/h | 台 | 3 | PP |  |
| 25 | 真空干燥真空泵机组 | 抽气量：280m3/h | 台 | 3 | PP |  |
| 26 | 双锥干燥 | SZG-3000 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 27 | 尾气吸收塔 | ∅1600X6000 填料塔 | 台 | 2 | PP |  |
| 28 | 活性炭吸收 | ∅1500X2750 吸收 | 台 | 1 | PP |  |
| 29 | 尾气吸收泵 | 65FP(D)-28 | 台 | 2 | 钢衬氟 |  |
| 30 | 尾气引风机 | Q=10000m3/h TF-241B | 台 | 1 | 钢衬氟 |  |
| 四 | 20吨/年AA生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 搪玻反应釜 | K-2000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 2 | 搪玻反应釜 | K-3000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 8 | 搪玻璃 |  |
| 3 | 搪玻反应釜 | K-5000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 4 | 搪玻璃 |  |
| 4 | 搪玻反应釜 | K-10000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 5 | 薄膜蒸发器 | 8平方 | 台 | 1 | 石墨 |  |
| 6 | 离心机 | PD1250-S衬塑料 | 台 | 3 | 不锈钢 |  |
| 7 | 高位槽 | 500L | 台 | 6 | PP |  |
| 8 | 高位槽 | 500L | 台 | 6 | 不锈钢 |  |
| 9 | 密闭式压滤器 | 200L | 台 | 2 | 组合 |  |
| 10 | 抽滤槽 | Φ1000 | 台 | 2 | PP |  |
| 11 | 储罐 | 30m³ | 台 | 5 | PP |  |
| 12 | 冷凝器 | 10平方 | 台 | 10 | 搪玻璃 |  |
| 13 | 精馏塔 | Φ600 | 套 | 1 | 组合 |  |
| 14 | 立式无油真空泵 | 100L/S | 台 | 4 | PP |  |
| 15 | 双锥烘箱 | V=300L | 台 | 2 | 组合 |  |
| 16 | 真空泵 | 抽气量：280m3/h | 台 | 8 | PP |  |
| 17 | 深冷装置 | -20℃ | 套 | 1 | 组合 |  |
| 五 | 20吨/年噁草酮中间体生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 酰化釜 | K-3000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 2 | 结晶釜 | K-1500L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 3 | 蒸馏釜 | K-2000L，带搅拌，防爆电机 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 4 | 干燥系统 | 2000L，双锥 | 台 | 1 | 组合 |  |
| 5 | 高位槽 | 500L | 台 | 4 | PP |  |
| 6 | 离心机 | SS-1000 | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 7 | 冷凝器 | 片式10平方 | 台 | 4 | 不锈钢 |  |
| 8 | 真空泵 | 抽气量：280m3/h | 台 | 3 | PP |  |
| 9 | 接收罐 | 1500L | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 10 | 吸收塔 | Φ600 | 套 | 1 | 组合 |  |
| 11 | 储罐 | 200L | 台 | 3 | PP |  |
| 六 | 100吨/年2，3-二氯吡啶生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 降解釜 | ∅1450X1450 V=2m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 2 | 萃取釜 | ∅1200X1500 V=1.5m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 3 | 蒸馏釜 | ∅1200X1200 V=1m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 4 | 脱水釜 | ∅1450X1450 V=2m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 5 | 2位氯代重氮化釜 | ∅1450X1450 V=2m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 6 | 3位氯代釜 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 7 | 中和釜 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 8 | 蒸馏釜 | ∅1600X2250 V=3m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 9 | 粗品溶解釜 | ∅1200X1200 V=1m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 10 | 结晶釜 | ∅1450X1450 V=2m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 11 | 母液蒸馏釜 | ∅1200X1200 V=1m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 12 | 母液结晶釜 | ∅1200X1200 V=1m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 13 | 母液料溶解釜 | ∅1200X1200 V=1m3 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 14 | 精馏塔 | ∅60X12000 V=5m3 | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 15 | 水计量罐 | ∅1000X1500 V=1m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 16 | 次氯酸钠计量罐 | ∅1000X1500 V=1m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 17 | 液碱计量罐 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 18 | 分水罐 | ∅1200X1800 V=2m | 台 | 3 | PP |  |
| 19 | 溶剂接收罐 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 20 | 溶剂接收糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 21 | 盐酸高位糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 22 | 水接收糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 23 | 双氧水高位糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 24 | 亚硝酸钠高位糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 25 | 盐酸高位糟 | ∅600X1200 V=0.3m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 26 | 水高位糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 27 | 液碱高位糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 28 | 氯化液储糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 29 | 液碱高位糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 2 | PP |  |
| 30 | 套用水高位糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 2 | PP |  |
| 31 | 粗品接收糟 | ∅1000X1000 V=0.5m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 32 | 氯仿接收糟 | ∅1300X1900 V=2m3 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 33 | 废水接收糟 | ∅1000X1200 V=1m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 34 | 水接收糟 | ∅1300X1900 V=2m3 | 台 | 3 | PP |  |
| 35 | 母液收糟 | ∅600X800 V=0.2m3 | 台 | 2 | PP |  |
| 36 | 甲醇高位糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 37 | 甲醇接收糟 | ∅800X1500 V=0.5m3 | 台 | 1 | PP |  |
| 38 | 异丙醇冷凝器 | ∅1000X1200 A=8m2 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 39 | 冷凝器 | ∅1000X1200 A=8m2 | 台 | 3 | 搪玻璃 |  |
| 40 | 粗品蒸馏冷凝器 | ∅200X1000*3 A=4.5m2 | 台 | 3 | 玻璃 |  |
| 41 | 氯仿蒸馏冷凝器 | ∅400X1664 A=10m2 | 台 | 3 | 石墨 |  |
| 42 | 粗品溶解冷凝器 | ∅1000X1200 A=8m2 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 43 | 甲醇冷凝器 | ∅1000X1200 A=8m2 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 44 | 重氮冷凝器 | ∅1000X1200 A=8m2 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 45 | 甲醇冷凝器 | ∅1000X1200 A=8m2 | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 46 | 异丙醇离心泵 | IHG25-125 | 台 | 3 | 不锈钢 |  |
| 47 | 废水磁力泵 | CQB50-40-125F | 台 | 3 | 氟塑料 |  |
| 48 | 废水磁力泵 | CQB32-20-110F | 台 | 3 | 氟塑料 |  |
| 49 | 脱水釜磁力泵 | CQB50-40-125F | 台 | 3 | 氟塑料 |  |
| 50 | 脱水釜磁力泵 | CQB50-40-125F | 台 | 3 | 氟塑料 |  |
| 51 | 脱水釜磁力泵 | CQB50-40-125F | 台 | 3 | 氟塑料 |  |
| 52 | 脱水釜磁力泵 | CQB50-40-125F | 台 | 3 | 氟塑料 |  |
| 53 | 脱水釜自吸泵 | 40FZB-20 | 台 | 1 | 氟塑料 |  |
| 54 | 脱水釜自吸泵 | 40FZB-20 | 台 | 1 | 氟塑料 |  |
| 55 | 脱溶真空泵 | 抽气量：360m3/h | 台 | 4 | PP |  |
| 56 | 过料真空泵 | 抽气量：280m3/h | 台 | 2 | PP |  |
| 57 | 离心机 | S1200 | 台 | 1 | 304 |  |
| 58 | 离心机 | S1200 | 台 | 1 | 304 |  |
| 59 | 双锥干燥 | 2000L | 台 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 60 | 烘料真空泵 | 抽气量：280m3/h | 台 | 1 | PP |  |
| 61 | 尾气吸收塔 | ∅500X6000 填料塔 | 台 | 3 | PP |  |
| 62 | 尾气吸收泵 | Q=10.8m3/h H=24m | 台 | 3 | 钢衬氟 |  |
| 63 | 尾气引风机 | Q=10000m3/h TF-241B | 台 | 1 | 钢衬氟 |  |
| 64 | 废水处理釜 | ∅1750X2410 V=5m3 | 台 | 2 | 搪玻璃 |  |

罐区设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水储罐 | 卧式，VN=40m3 | 台 | 1 | 304L | 罐区 |
| 2 | 甲醇钠储罐 | 卧式，VN=40m3 | 台 | 1 | 碳钢 | 罐区 |
| 3 | 乙醇储罐 | VN=40m3 | 台 | 2 | 碳钢 | 罐区 |
| 4 | 液碱储罐 | VN=40m3 | 台 | 2 | 玻璃钢 | 罐区 |
| 5 | 硫酸储罐 | VN=40m3 | 台 | 2 | 304 | 罐区 |
| 6 | 盐酸储罐 | VN=40m3 | 台 | 2 | 玻璃钢 | 罐区 |
| 7 | 备用罐 | VN=40m3 | 台 | 2 | 304 | 罐区 |
| 8 | 氨水输送泵 | 40FSB-30 Q=10m3/h | 台 | 2 | 组合 | 罐区 |
| 9 | 甲醇钠输送泵 | 50FSB-30 Q=15m3/h | 台 | 2 | 组合 | 罐区 |
| 10 | 乙醇输送泵 | 50FSB-30 Q=15m3/h | 台 | 2 | 组合 | 罐区 |
| 11 | 液碱输送泵 | 40FSB-30 Q=10m3/h | 台 | 2 | 组合 | 罐区 |
| 12 | 盐酸输送泵 | 40FSB-30 Q=10m3/h | 台 | 2 | 组合 | 罐区 |
| 13 | 硫酸输送泵 | 50FSB-30 Q=15m3/h | 台 | 2 | 组合 | 罐区 |
| 14 | 备用输送泵 | 50FSB-30 Q=15m3/h | 台 | 2 | 组合 | 罐区 |

主要辅助设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽锅炉 | DZL4-1.25-AⅡ | 碳钢 | 1 |  |
| 2 | 蒸汽锅炉 | DZL10-1.25-AⅡ | 碳钢 | 1 |  |
| 4 | 冷冻机组 | YSLG50F | 碳钢 | 2 | R22制冷剂 一备一用 |
| 5 | 压缩空气机组 | LU15-8型 | 组合 | 1 |  |
| 6 | 压缩空气机组 | LU5-7型 | 组合 | 1 |  |
| 7 | 制氮机 | BGP97-16 | 组合 | 1 |  |
| 8 | 消防水泵 | XBD4.5/45-100-200L | 碳钢 | 2 | 一备一用 |
| 9 | 循环水泵 | KQSN250-N9 | 碳钢 | 2 | 一备一用 |
| 10 | 变压器 | S11-1200KVA | 碳钢 | 2 |  |

特种设备一览表

| 设备名称 | 材料 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽锅炉 | 碳钢 | DZL4-1.25-AⅡ | 1 |  |
| 蒸汽锅炉 | 碳钢 | DZL10-1.25-AⅡ | 1 |  |
| 空气储罐 | CS | 5m3 | 1 |  |
| 氮气储罐 | CS | 5m3 | 1 |  |
| 氢气站 | 碳钢 | 6000L | 1 |  |
| 高压加氢反应釜 | 不锈钢 | 5m3 | 1 |  |
| 2位氯代釜 | 搪玻璃 | 2m3 | 3 |  |
| 重氮化釜 | 搪玻璃 | 2m3 | 3 |  |
| 蒸汽管道 | 碳钢 | / | 若干 |  |
| 蒸汽分汽缸 | 碳钢 | 2m3 | 1 |  |
| 起重机 | 组合 | LD3T-8.5M ，H=6m | 3 |  |
| 行车 | 组合 | 1t | 4 |  |
| 叉车 | 组合 | 2t | 1 |  |
| 叉车 | 组合 | 5t | 1 |  |

5)危险品仓库

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 | 材质 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气站 | 1 | 50m3 | 碳钢 | 台 |
| 2 | 硼氢化钠库 | 1 | 90m2 |  |  |

2.5.1.3公司主要原材料及产品

项目主要原辅物料储存量、储存场所，见表。

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 年使用量 | 储存量 | 规格(%) | 储存场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | t/a | 3900 | 65 | 99.9 | 201罐区 |  |
| 2 | 硫酸 | t/a | 2900 | 118 | 98 | 201罐区 |  |
| 3 | 液碱 | t/a | 5183 | 85 | 30 | 201罐区 |  |
| 4 | 氨水 | t/a | 2015 | 35 | 17 | 201罐区 |  |
| 5 | 甲醇钠 | t/a | 1525.6 | 35 | 30 | 201罐区 |  |
| 6 | 盐酸 | t/a | 5755 | 78 | 31 | 201罐区 |  |
| 7 | 正丁醇 | t/a | 21.7 | 1 | 90 | 203原料仓库 | 分区1 |
| 8 | 丙酮 | t/a | 17.4 | 1 | 99.8 | 203原料仓库 |  |
| 9 | 对甲砜基苯甲醛 | t/a | 1885 | 62 | 98 | 203原料仓库 |  |
| 10 | 甲醇 | t/a | 458 | 15 | 99 | 203原料仓库 |  |
| 11 | 异丙醇 | t/a | 230 | 7.5 | 99.9 | 203原料仓库 |  |
| 12 | 双氧水 | t/a | 320 | 10.5 | 30 | 203原料仓库 | 分区2 |
| 13 | 二氯甲烷 | t/a | 133.3 | 4.5 | 99.9 | 203原料仓库 | 分区3 |
| 14 | 乙酰氯 | t/a | 60.0 | 2 | 98 | 203原料仓库 |  |
| 15 | 氯仿 | t/a | 200 | 7 | 99.9 | 203原料仓库 |  |
| 16 | 特戊酰氯 | t/a | 44.4 | 2 | 98 | 203原料仓库 |  |
| 17 | 三乙胺 | t/a | 80.5 | 3 | 99.9 | 203原料仓库 |  |
| 18 | 氢气 | t/a | 13.1 | 0.54 | 99 | 204钢瓶库 |  |
| 19 | 亚硝酸钠 | t/a | 645.4 | 21.7 | 工业级 | 206原料仓库二 | 分区1 |
| 20 | 硼氢化钠 | t/a | 68.6 | 2.5 | 99.9 | 206原料仓库二 |  |
| 21 | 硫化钠 | t/a | 65 | 2 | 98 | 206原料仓库二 |  |
| 22 | 硝酸胍 | t/a | 360.6 | 12 | 98 | 206原料仓库二 |  |
| 23 | 三甲基氯硅烷 | t/a | 172.8 | 8 | 98 | 206原料仓库二 |  |
| 24 | 硫酸铜 | t/a | 520 | 24 | 98 | 206原料仓库二 | 分区2 |
| 25 | 活性炭 | t/a | 17.5 | 0.6 | 工业级 | 206原料仓库二 |  |
| 26 | 氯化铜 | t/a | 46 | 1.5 | 98 | 206原料仓库二 |  |
| 27 | 亚硫酸氢钠 | t/a | 46 | 1.5 | 99.5 | 206原料仓库二 |  |
| 28 | 氯化钙 | t/a | 1170 | 39 | 70 | 207物品仓库 |  |
| 29 | 甘氨酸 | t/a | 1040 | 34.5 | 99 | 207物品仓库 |  |
| 30 | 酒石酸 | t/a | 1705.4 | 57 | 99.5 | 207物品仓库 |  |
| 31 | 丙二酸二乙酯 | t/a | 450.7 | 15 | 98 | 207物品仓库 |  |
| 32 | 氮杂 | t/a | 173.6 | 8 | 99 | 207物品仓库 |  |
| 33 | 2,4-二氯-5-异丙氧基苯肼 | t/a | 79.4 | 4 | 99 | 207物品仓库 |  |
| 34 | VB烟酰胺 | t/a | 350 | 11.5 | 98 | 207物品仓库 |  |
| 35 | 次氯酸钠溶液 | t/a | 1900 | 63 | 10 | 207物品仓库 |  |
| 36 | 无水硫酸钠 | t/a | 450 | 15 | 工业级 | 207物品仓库 |  |
| 37 | 氯化亚铜 | t/a | 46 | 1.5 | 98 | 207物品仓库 |  |

## 2.5.2营运期污染源及污染物产生情况分析

### 2.5.2.1废气产生情况分析

（1）工艺废气

本项目共生产五种药物中间体，生产过程中涉及到溶剂蒸馏精馏回收产生的蒸馏精馏不凝气、反应生产的废气、干燥工序废气等。废气包括酸性废气（氯化氢）、有机废气（甲醇、正丁醇、丙酮、乙醇、异丙醇、二氯甲烷和三氯甲烷等）、恶臭气体（硫化氢）以及其他废气（氢气、二氧化碳、氮气）。所有精馏蒸馏工序均通过冷凝器预处理，回收溶剂回用，经过预处理回收溶剂后的废气通过喷淋塔+活性炭吸附装置处理后通过20m高的排气筒排放，废气的处理效率可以达到99%以上，本项目生产车间共有三套喷淋+活性炭废气处理装置。具体工艺废气产生情况见下表。

项目工艺废气分产品产生情况一览表

| 废气编号 |  | 污染因子 | kg/批 | t/a | 废气产生车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1R，4S）-1-氨基-4-羟甲基-2-环戊烯盐酸盐（AA.HCl） 20吨/a | G1-5 （反应产成废气） | 氢气 | 5.0 | 0.58 | 104车间 |
|  | G1-1（蒸馏废气） | 甲醇 | 3.8 | 0.4408 |  |
|  | G1-3（反应产生废气） | 氯化氢 | 48.1 | 5.5796 |  |
|  | G1-4、G1-6（蒸馏废气） | 二氯甲烷 | 11.5 | 1.334 |  |
|  | G1-6（蒸馏废气） | 正丁醇 | 4 | 0.464 |  |
|  | G1-7（精馏废气） | 丙酮 | 2.8 | 0.3248 |  |
|  | G1-7（精馏废气） | 正丁醇 | 2.8 | 0.3248 |  |
|  | G1-8（干燥废气） | 丙酮 | 9.6 | 1.1136 | 烘干车间 |
|  | G1-8（干燥废气） | 正丁醇 | 9.6 | 1.1136 |  |
|  | G1-2（干燥废气） | 甲醇 | 42.7 | 4.9532 |  |
| 2,5--二氨基-4,6-二羟基嘧啶盐酸盐（DADHP.HCl） （100t/a） | G2-2（过剩氢气） | 氢气 | 1.1 | 0.6193 | 101车间 |
|  | G2-1（蒸馏不凝气） | 甲醇 | 5.9 | 3.3217 |  |
|  | G2-1（蒸馏不凝气） | 乙醇 | 1.1 | 0.6193 |  |
|  | G2-3（干燥废气） | 氯化氢 | 0.3 | 0.1689 | 烘干车间 |
| D-苏式-对甲砜基苯丝氨酸乙酯（D-酯） 500t/a | G3-1（蒸馏不凝气） | 乙醇 | 12.7 | 9.35228 | 102车间（400tD-酯） |
|  |  |  |  | 2.33807 | 103车间为100tD-酯前半段） |
|  | G3-2（反应产成废气） | 硫化氢 | 0.07 | 0.064435 | 101、102车间 （101车间为100tD-酯后半段） |
|  | G3-3（蒸馏不凝气） | 乙醇 | 12 | 22.092 |  |
|  | G3-4（精馏不凝气） | 乙醇 | 3 | 5.523 |  |
| N- 特戊酰基-2,4-二氯-3-异丙氧基苯肼 20t/a | G4-1（蒸馏不凝气） | 二氯甲烷 | 11 | 0.671 | 104车间 |
|  | G4-3（蒸馏不凝气） | 甲醇 | 2 | 0.122 |  |
|  | G4-2（干燥废气） | 甲醇 | 12 | 0.732 | 烘干车间 |
|  | G4-4（干燥废气） | 甲醇 | 4 | 0.244 |  |
| 2,3-二氯吡啶 100t/a | G5-1（反应产成废气） | 二氧化碳 | 51.8 | 43.512 | 103车间 |
|  | G5-4（反应产成废气） | 氮气 | 29.2 | 24.528 |  |
|  | G5-3（反应产成废气） | 二氧化硫 | 4.33 | 3.6372 |  |
|  | G5-2（蒸馏不凝气） | 异丙醇 | 3 | 2.52 |  |
|  | G5-5（蒸馏不凝气） | 三氯甲烷 | 2 | 1.68 |  |
|  | G5-7（蒸馏不凝气） | 甲醇 | 0.5 | 0.42 |  |
|  | G5-9（精馏不凝气） | 甲醇 | 0.2 | 0.168 |  |
|  | G5-6（干燥废气） | 甲醇 | 4 | 3.36 | 烘干车间 |
|  | G5-8（干燥废气） | 甲醇 | 1 | 0.84 |  |

（2）锅炉废气（G6-1）

本项目生产工段要供应蒸汽，现天戌公司已有一台4t/h的燃煤锅炉，本次技改后新增一台10 t/h的燃煤锅炉，现有的4t/h的燃煤锅炉不再使用。

技改完成后，本项目全厂年用量为7500t，年使用时间7200小时。根据经验系数法，锅炉烟气产生量7875万m3/a，烟气中颗粒物产生浓度1800mg/m3，产生量为141.75t/a； SO2产生浓度731mg/m3，产生量为57.6 t/a ；NOx产生浓度280mg/m3，产生量为22.05t/a（NOx根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》的系数2.94千克/吨燃煤计算）。

新建的10 t/h燃煤锅炉拟采用WMC除尘脱硫设备，除尘效果可达99%左右，SO2去除率约80%，NOx去除率为20%，烟囱高度45米。烟尘排放浓度为180mg/ Nm3；SO2排放浓度为146mg/Nm3；NOx排放浓度为224mg/ Nm3，锅炉烟气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉标准的要求。

煤质参数表

| 参数 | 灰分（A） | 含硫量（S） | 挥发分 | 低位发热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | % | % | % | kcal/kg |
| 数值 | 10.04 | 0.48 | 28.01 | ＞5500 |

（3）无组织废气

本项目无组织废气包括车间无组织废气和储罐区无组织废气。

a、车间无组织废气

根据工艺流程产物分布及物料衡算，本项目车间无组织排放的废气主要发生在车间反应釜、离心机、压滤机、真空泵、母液槽等设备，主要体现在车间现场使用过程中的物料输送及分离以及生产投料过程中的无组织排放（包括反应过程、投料过程、蒸馏回收溶剂过程以及干燥过程），无组织排放通过车间等排放扩散后，通过车间排风扇、车间空气流通等形式扩散排出车间。

生产车间无组织废气排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放量 |  | 面源面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg/a | Kg/h |  |
| 101车间 | 氯化氢 | 326.25 | 0.0454 | 758 |
|  | 甲醇 | 132.9 | 0.0185 |  |
|  | 氨气 | 228.6 | 0.0315 |  |
|  | 乙醇 | 220.9 | 0.0307 |  |
| 102车间 | 氨气 | 717.36 | 0.0996 | 758 |
|  | 硫酸雾 | 141.4 | 0.0196 |  |
|  | 乙醇 | 1546.4 | 0.2148 |  |
| 103车间 | 异丙醇 | 131.8 | 0.0183 | 980 |
|  | 氯化氢 | 79.4 | 0.0110 |  |
|  | 三氯甲烷 | 126 | 0.0175 |  |
|  | 甲醇 | 57.1 | 0.0079 |  |
|  | 硫酸雾 | 35.3 | 0.0049 |  |
|  | 乙醇 | 147.3 | 0.0205 |  |
| 104车间 | 甲醇 | 49.8 | 0.0069 | 738 |
|  | 三乙胺 | 7.7 | 0.0011 |  |
|  | 二氯甲烷 | 103.3 | 0.0143 |  |
|  | 正丁醇 | 43.5 | 0.0060 |  |
|  | 氯化氢 | 2.5 | 0.0003 |  |
|  | 丙酮 | 17.4 | 0.0024 |  |

b、储罐区无组织废气

项目罐区污染环节主要为罐区储罐的“大小呼吸”、阀门、法兰等处的“跑、冒、滴、漏”。为保证计算结果的可靠性，采用固定顶储罐储存有机液体时所产生的呼吸损耗的计算方法(依据美国的研究成果)计算拟建项目无组织废气排放量。

无组织排放量的计算：

拟建项目甲醇-甲醇钠溶液、氨水、盐酸、乙醇均采用储罐存放，罐区无组织排放来自储罐的大、小呼吸损失。

拟建项目无组织废气排放情况一览表  单位：kg/a

| 污染物 | 罐区 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大呼吸 | 小呼吸 |  |
| 甲醇 | 39.1 | 1.9 | 41.0 |
| 氨 | 2.0 | 0.2 | 2.2 |
| 乙醇 | 21.4 | 4.4 | 25.8 |
| 氯化氢 | 51.6 | 13.4 | 65.0 |

（4）项目废气排气筒情况说明

本项目生产车间设置三套喷淋塔，每套喷淋塔均设置了20m高的排气筒；105烘干车间沸腾炉和带式干燥设备各有一个排气筒，高度为8m左右，进入沸腾炉和带式干燥设备进行烘干的产品均为经过水洗后的，因此沸腾炉和带式干燥设备烘干排放的为水蒸气；101车间和103车间各有两套精馏塔，现阶段精馏塔废气直接排放，精馏塔高度20m，本环评要求其接入喷淋塔处理后排放；锅炉房燃煤烟气经过处理后通过一根45m高的排气筒排放。项目涉及的排气筒汇总情况详见表4.4-5。

改扩建后项目排气筒汇总情况表

| 序号 | 排放设施 | 排气筒所在位置 | 排气筒高度m | 出口内径m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋塔（1） | 104车间旁 | 20 | 0.4 | - |
| 2 | 喷淋塔（2） | 103车间旁 | 20 | 0.4 | 103车间精馏塔废气接入该喷淋塔；已经建成 |
| 3 | 喷淋塔（3） | 102车间旁 | 20 | 0.4 | 101车间精馏塔废气接入该喷淋塔；安装阶段 |
| 4 | 沸腾炉 | 105烘干车间旁 | 8 | 0.3 | 排放水蒸气；已经建成 |
| 5 | 带式干燥设备 | 105烘干车间旁 | 8 | 0.3 | 排放水蒸气；已经建成 |
| 6 | 锅炉房 | 锅炉房旁 | 45 | 0.8 | 已经建成 |

### 2.5.2.2废水产生情况分析

本项目废水主要包括生产废水、喷淋塔废水、真空泵排水、车间设备地面冲洗水、锅炉软化水制备废水和生活污水，具体情况如下：

① 生产废水：本项目共生产五种产品，生产过程中均有废水产生，主要为离心分离、压滤、萃取、洗涤等工序产生的废水，本项目生产废水的特点是含盐量高、有机物浓度高以及含有二氯甲烷、三氯甲烷、铜离子等。本项目拟通过蒸馏釜蒸发脱盐对废水进行预处理，蒸发后的含盐废渣则作为危废处理。生产车间废水经过预处理后进入污水处理系统的废水总量为23081.57t/a。预处理情况详见表4.4-6。

② 喷淋塔废水：本项目废气处理采用喷淋塔，喷淋的水经过一段时间后会吸收很多有机污染物质，因此需要定期进行更换补充，喷淋塔新鲜用水量为11000吨/年，损耗量按200 t/a，废水排放量为10800 t/a。

③ 真空泵废水：水环真空泵在使用过程中污染物质会进入水中，定期需要进行排水更换补充，本项目补充量为6300t/a，损耗量按100t/a，真空泵废水排放量为6200 t/a。

④ 车间地面及设备冲洗废水：车间地面冲洗用水合计2100t/a。车间地面及设备冲洗时候产生损耗，损耗按150t/a计，产生废水量为1950 t/a。

⑤ 软化水制备废水：蒸汽锅炉给水为软化水，本次技改项目新增一套离子交换树脂软化水生产装置，出软水量最大为10吨/小时，原有的一套5吨/小时离子交换树脂软化水生产装置作为备用。软化水制备时产生废水4t/d（1200 t/a）。

⑥ 生活废水：全厂员工171人，按每天每人生活用水150L，,则每天用水量为25.65m3/d，全年按300天计，全年耗水量为7695m3。污水排放量按80%计算，则生活污水产生量为20.52 m3/d (6156t/a)。污水中主要污染物为CODcr、BOD5、 NH3-N和SS等，产生浓度分别为250mg/L、120mg/L、30mg/L和120mg/L。

⑦ 初期雨水

本项目对15min内的初期雨水进行收集，收集的初期雨水排入事故池（兼做初期雨水池）后再排入厂区的废水处理设施进行处理，通过对暴雨强度及雨水流量的计算得到本项目的初期雨水为50m3/次。

本项目设一座事故应急池，容积约为250m3，兼做初期雨水收集池和废水事故池，因初期雨水年产生次数的不确定性，本次评价不计入废水总量中，仅作定性分析，项目产生的初期雨水排入厂区事故应急池暂存，然后排入厂区废水处理设施预处理，最后通过管道排入园区污水处理厂。

本项目废水总量为49387.576m3/a，废水通过公司现有的污水处理设施处理后达到园区污水处理厂的污水接管标准后排入污水处理厂，特征因子二氯甲烷则执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008) 。园区污水处理厂经过处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。

### 2.5.2.3 噪声产生源强分析

本项目产生的噪声主要包括（1R，4S）-1-氨基-4-羟甲基-2-环戊烯盐酸盐、2,5--二氨基-4,6-二羟基嘧啶盐酸盐、D-苏式-对甲砜基苯丝氨酸乙酯、N- 特戊酰基-2,4-二氯-3-异丙氧基苯肼、 2,3-二氯吡啶等五个产品生产线配套的反应釜、压滤机、离心机、真空泵、各类泵等，以及喷淋塔、冷却塔等，车间源强为70~90dB(A)。主要设备噪声源强见下表。

项目主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 噪声值dB（A） | 声源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101车间 | 2,5--二氨基-4,6-二羟基嘧啶盐酸盐生产线 | 套 | 1 | 85 | 101车间 | 包括配套的反应釜、离心机、压滤机等 |
|  |  | D-苏式-对甲砜基苯丝氨酸乙酯（100t后半段生产线） | 套 | 1 | 85 | 101车间 | 包括配套的反应釜、离心机 |
|  |  | 喷淋塔 | 套 | 1 | 75 | 101车间旁 | 室外 |
| 2 | 102车间 | D-苏式-对甲砜基苯丝氨酸乙酯（400t）生产线 | 套 | 1 | 90 | 102车间 | 包括反应釜、离心机、压滤机、真空泵机组等 |
|  |  | 喷淋塔 | 套 | 1 | 75 | 102车间旁 | 室外 |
| 3 | 103车间 | D-苏式-对甲砜基苯丝氨酸乙酯（100t前半段生产线） | 套 | 1 | 90 | 103车间 | 包括反应釜、压滤机等 |
|  |  | 2,3-二氯吡啶生产线 | 套 | 1 | 90 | 103车间 | 包括反应釜、离心机等 |
|  |  | 喷淋塔 | 套 | 1 | 75 | 103车间旁 | 室外 |
| 4 | 104车间 | （1R，4S）-1-氨基-4-羟甲基-2-环戊烯盐酸盐生产线 | 套 | 1 | 85 | 104车间 | 包括反应釜、离心机等 |
|  |  | N- 特戊酰基-2,4-二氯-3-异丙氧基苯肼生产线 | 套 | 1 | 85 | 104车间 | 包括反应釜、离心机等 |
| 5 | 105车间 | 烘干车间风机 | 台 | 2 | 70 | 105车间 | 风机 |
| 6 | 205车间 | 烘干车间干燥设备 | 台 | 1 | 70 | 205车间 | 风机 |
| 7 | 302 | 冷却水塔 | 台 | 2 | 80 | 302 | 室外 |

### 2.5.2.4 固体废弃物产生情况分析

本项目的固体废弃物主要包括车间生产过程中产生的反应副产物、精馏蒸馏残渣、废催化剂、离心压滤等工序产生的废物；废水预处理脱盐产生的废渣；废包装桶；喷淋塔废活性炭；锅炉煤渣；锅炉除尘脱硫渣；废水处理污泥；废离子交换树脂；废离子交换树脂；生活垃圾。

a、生产过程中产生的固废合计1369.645t/a。其中酒石酸钙782.681 t/a，甲醇、乙醇混合液394.269 t/a，作为副产物出售；其他则均作为危险废物，交有资质单位处理。本项目生产过程中产生的甲乙醇溶液及酒石酸钙作为副产物对外出售，企业制订了相关的企业标准，严格控制副产物的质量，相关标准如下：

甲乙醇溶液副产物企业标准

| 项目名称 | 单位 | 合格品标准 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇含量 | % | 40～60 | 企业标准 |
| 乙醇含量 | % | 40～60 |  |
| 水分 | % | ≤5 |  |

酒石酸钙副产物企业标准

| 项目名称 | 单位 | 合格品标准 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分 | % | 15～25 | 企业标准 |
| 纯度 | % | ≥95 |  |

b、废水预处理脱盐过程产生的废渣1825.894 t/a，作为危险废物，交有资质单位处理。

c、废包装桶20 t/a，交由厂家回收。

d、喷淋塔废活性炭72t/a，交有资质单位处理。

e、锅炉煤渣800t/a，用于铺路。

d、锅炉除尘脱硫渣170 t/a，废水处理污泥90 t/a，安全填埋。

e、废离子交换树脂3 t/a，交由厂家回收。

f、生活垃圾（S8-1）主要成分为废纸、饮料包装瓶灌等，垃圾产生系数按照0.5kg/（人.天）计，则每天产生生活垃圾85.5kg，年产生生活垃圾总量为25.65t，送园区环卫。

固体废物除了生活垃圾由园区环卫处理外，其余的均定期暂存在固废暂存场所， 本项目年产生固体废弃物总量为4376.189t，项目固体废物情况一览表详见表4.4-11。

项目固体废物情况一览表

| 序号 | 产品 | 固废编号 | 产生说明 | 形态 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 是否属于危险废物 | 危险废物代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AA.HCl | S1-1: | 蒸馏残渣 | 固态 | 三乙胺盐、硅化物、开环异构体等 | 85.875 | 是 | HW02 | *有资质单位处理 |
| 2 |  | S1-2 | 离心后产物 | 固态 | 酒石酸钙 | 28.791 | - | - | 做副产物出售 |
| 3 |  | S1-3 | 精馏残渣 | 固态 | 乙酸钠 | 11.936 | 是 | HW02 | *有资质单位处理 |
| 4 | DADHP.HCl | S2-1 | 脱溶工序产生的甲醇、乙醇混合液 | 液态 | 甲醇、乙醇 | 394.269 | - | - | 做副产物出售 |
| 5 |  | S2-2 | 反应催化剂 | 固态 | 催化剂（雷尼镍） | 2.252 | 是 | HW50 | *有资质单位处理 |
| 6 | D-酯 | S3-1 | 压滤工序产生的铜渣 | 固态 | 硫化铜 | 6.712 | 是 | HW02 |  |
| 7 |  | S3-2 | 压滤滤渣 | 固态 | 硫化铜、活性炭 | 25.038 |  |  |  |
| 8 |  | S3-3 | 过滤工序 | 固态 | 废活性炭 | 4.602 |  |  |  |
| 9 |  | S3-4 | 酒石酸钙回收 | 固态 | 酒石酸钙 | 367.832 | - | - | 做副产物出售 |
| 10 |  | S3-5 | 消旋工序酒石酸钙回收 | 固态 | 酒石酸钙 | 386.058 |  |  |  |
| 11 | 2,3-二氯甲烷 | S5-1 | 蒸馏残渣 | 固态 | 2,3,6-三氯吡啶等 | 47.208 | 是 | HW02 | *有资质单位处理 |
| 12 |  | S5-2 | 精馏残渣 | 固态 | 2,3二氯吡啶、三氯吡啶 | 9.072 |  |  |  |
| 生产过程合计 |  |  |  |  |  | 1369.645t/a |  |  |  |
| 废水脱盐 预处理过程 |  | S6-1 | 废水脱盐 | 固态 | 盐类 | 1825.894t/a | 是 | HW02 | *有资质单位处理 |
| 其他 |  | S7-1 | 废包装、废桶 |  |  | 20 t/a | 是 | HW49 | 供货厂家回收 |
|  |  | S8-1 | 生活垃圾 |  |  | 25.65 t/a | 否 | - | 环卫部门处理 |
|  |  | S9-1 | 喷淋塔废活性炭 |  |  | 72t/a | 是 | HW02 | *有资质单位处理 |
|  |  | S10-1 | 锅炉煤渣 |  |  | 800t/a | 否 | - | 铺路 |
|  |  | S11-1 | 锅炉除尘脱硫渣 |  |  | 170 t/a | 否 | - | 填埋 |
|  |  | S12-1 | 废水处理污泥 |  |  | 90 t/a | 否 | - | 填埋 |
|  |  | S13-1 | 废离子交换树脂 |  |  | 3 t/a |  |  | 厂家 回收 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 4376.189t/a |  |  |  |

## 2.5.3 污染物排放情况汇总

对本项目建设过程中产生的主要污染物废水、废气、固废排放情况进行汇总。建设项目产生的主要污染物排放情况见下表。

建设项目产生的主要污染物排放情况

| 类别 |  | 排放量 | 污染物 名称 | 产生 |  | 采取措施（本厂区处理） |  |  |  | 排放浓度标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度* | 总量* | 去除效率(%) | 浓度* | 削减量 | 排放总量* |  |
| 废气 | 车间 | - | 氢气 | - | 1.1993 | - | - | 0 | 1.1993 | - |
|  | 喷淋塔 1 | 7.2×107Nm3/a | 甲醇 | 637 | 10.692 | 99 | 6.37 | 6.2631 | 0.1069 | 190 |
|  |  |  | 丙酮 | 96 | 1.1136 |  | 0.96 | 0.9489 | 0.0111 | 261 |
|  |  |  | 正丁醇 | 136 | 1.5776 |  | 1.36 | 1.3442 | 0.0158 | 196.2 |
|  |  |  | 氯化氢 | 601 | 5.7485 |  | 6.01 | 5.9525 | 0.0575 | 100 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 287.5 | 2.005 |  | 2.875 | 2.8549 | 0.0201 | 81 |
|  | 喷淋塔 2 | 7.2×107Nm3/a | 丙酮 | 560 | 0.3248 | 99 | 5.6 | 0.3216 | 0.0032 | 261 |
|  |  |  | 正丁醇 | 560 | 0.3248 |  | 5.6 | 0.3216 | 0.0032 | 196.2 |
|  |  |  | SO2 | 86.6 | 3.6372 |  | 0.866 | 3.6008 | 0.0364 | 960 |
|  |  |  | 异丙醇 | 375 | 2.52 |  | 3.75 | 2.4948 | 0.0252 | 262.8 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 200 | 1.68 |  | 2 | 1.6632 | 0.0168 | 53.7 |
|  |  |  | 甲醇 | 70 | 0.588 |  | 0.7 | 0.5821 | 0.0059 | 190 |
|  |  |  | 乙醇 | 234 | 2.338 |  | 2.34 | 2.3146 | 0.0234 | 317.7 |
|  | 喷淋塔 3 | 7.2×107Nm3/a | 甲醇 | 590 | 3.3217 | 99 | 5.9 | 3.2885 | 0.0332 | 190 |
|  |  |  | 乙醇 | 935 | 37.5866 |  | 9.35 | 37.2107 | 0.3759 | 317.7 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1.4 | 0.0644 |  | 0.014 | 0.0638 | 0.0006 | - |
|  | 锅炉 | 7.875×107 Nm3/a | 烟尘 | 1800 | 141.75 | 99 | 180 | 140.333 | 1.417 | 50 |
|  |  |  | SO2 | 731 | 57.6 | 80 | 146 | 46.08 | 11.52 | 300 |
|  |  |  | NOx | 280 | 22.05 | 20 | 224 | 4.41 | 17.64 | 300 |
| 废水 |  | 49387.576t/a | CODcr | 9367.9 | 462.66 | 98.7 | 120 | 456.733 | 5.927 | 500 |
|  |  |  | BOD5 | 7117.16 | 351.5 | 99.3 | 50 | 349.03 | 2.47 | 300 |
|  |  |  | NH3-N | 174.47 | 8.62 | 93.1 | 12 | 8.027 | 0.593 | 50 |
|  |  |  | SS | 22.85 | 1.128 | 56.2 | 10 | 0.634 | 0.494 | 400 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 1.274 | 0.063 | 76.4 | 0.3 | 0.048 | 0.015 | 0.3 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 0.026 | 0.0013 | 23.1 | 0.02 | 0.0003 | 0.001 | 0.3 |
|  |  |  | 总铜 | 0.277 | 0.0137 | 9.7 | 0.25 | 0.0017 | 0.012 | 0.5 |
| 固废 |  | 4376.189t/a | 废溶剂等 | - | 192.695 | - | - | 0 | 192.695 | - |
|  |  |  | 酒石酸钙 | - | 782.681 | - | - | 0 | 782.681 | - |
|  |  |  | 甲醇、乙醇混合液 | - | 394.269 | - | - | 0 | 394.269 |  |
|  |  |  | 含盐废渣 | - | 1825.894 | - | - | 0 | 1825.894 | - |
|  |  |  | 废包装 | - | 20 | - | - | 0 | 20 | - |
|  |  |  | 废活性炭 | - | 72 | - | - | 0 | 72 | - |
|  |  |  | 锅炉煤渣 | - | 800 | - | - | 0 | 800 | - |
|  |  |  | 除尘脱硫渣 | - | 170 | - | - | 0 | 170 | - |
|  |  |  | 污泥 | - | 90 | - | - | 0 | 90 | - |
|  |  |  | 废离子交换树脂 | - | 3 | - | - | 0 | 3 | - |
|  |  |  | 生活垃圾 | - | 25.65 | - | - | 0 | 25.65 | - |
| 合计 |  |  | SO2 | - | 61.237 | - | - | 49.681 | 11.556 | - |
|  |  |  | NOx | - | 22.05 | - | - | 4.41 | 17.64 | - |
|  |  |  | COD | - | 462.66 | - | - | 456.733 | 5.927 | - |
|  |  |  | NH3-N | - | 8.62 | - | - | 8.027 | 0.593 | - |

*废水浓度单位为mg/L(pH无量纲)、废气浓度单位为mg/m3（最大浓度）；废气、废水、固废总量为t/a

# 环境风险源识别与环境风险评价

## 3.1环境风险源识别

(1)物料危险性识别

我公司涉及物料的火灾、爆炸以及毒性危险性识别见下表。

我公司涉及物料火灾、爆炸及毒性危险性识别表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 危险类别 | UN号 | 相对密度 | 熔点℃ | 沸点℃ | 闪点℃ | 稳定性 | 爆炸极限 | 火险 类别 | 接触限值（mg/m3） |  |  | 毒性 | 危险危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC | TWA | STEL |  |  |
| 1 | 甲醇 | 67-56-1 | 易燃液体 | 1230 | 相对密度（水=1）0.79，相对密度（空气=1）1.1 | -97.8 | 64.7 | 11 | 稳定 | 5.5-44 | 甲 | 50 | 262 | 328 | Ⅲ级中度 | 易燃、有毒 |
| 2 | 双氧水 | 7722-84-1 | 氧化剂 | 2014 | 相对密度（水=1）1.46，相对密度（空气=1）1 | -0.4 | 150.2 | - | 不稳定 | - | 乙 | 1.5 | 1.5 | 3.75 | Ⅲ级中度 | 助燃、易爆 |
| 3 | 乙醇 | 64-17-5 | 易燃液体 | 1170 | 相对密度（水=1）0.79，相对密度（空气=1）1.59 | -114.1 | 78.3 | 12 | 稳定 | 3.3-19 | 甲 | - | - | - | Ⅲ级中度 | 易燃易爆 |
| 4 | 三乙胺 | 121-44-8 | 易燃液体 | 1296 | 相对密度(水=1)0.7， 相对密度(空气=1)3.48 | -114.8 | 89.5 | －7；－9 | 稳定 | 1.2-8.0 | 甲 | 10 | 41 | 62 | Ⅲ级中度 | 易燃、有毒 |
| 5 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 毒害品 | 1593 | 相对密度(水=1)1.33， 相对密度(空气=1)2.93 | -96.7 | 39.8 | -- | 稳定 | 15.5-66.4 | 丙 | 50 | 175 | - | Ⅱ级高度 | 可燃、有毒 |
| 6 | 硼氢化钠 | 16940-66-2 | 遇湿易燃固体 | 1426 | 相对密度(水=1)1.07 | 36 | 400 | - | 不稳定 | - | 甲 | - | - | - | Ⅲ级中度 | 易燃、有毒 |
| 7 | 氨水 | 1336-21-6 | 腐蚀品 | 2073 | 相对密度（水=1）0.91，相对密度（空气=1）- | -- | -- | -- | 稳定 | - | 丁 | - | - | - | Ⅲ级中度 | 腐蚀 |
| 8 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 毒害品 | 1888 | 相对密度（水=1）1.5，相对密度（空气=1）4.12 | -63.5 | 61.3 | - | 稳定 | 16.0-25.0 | 丁 | - | 49 | - | Ⅱ级高度 | 有毒、腐蚀 |
| 9 | 硝酸胍 | 506-93-4 | 氧化剂 | 1467 | 相对密度(水=1) 1.44 | 217 | - | - | 不稳定 | - | 甲 | - | - | - | Ⅲ级中度 | 助燃、致爆、腐蚀 |
| 10 | 甲醇钠 | 124-41-4 | 易燃液体 | 1431 | 相对密度(水=1）1.1， 相对密度(空气=1)1.3 |  | >450 | 24 | 稳定 | - | 甲 | - | - | - | Ⅲ级中度 | 易燃、腐蚀、有毒 |
| 11 | 硫酸 | 7664-93-9 | 腐蚀品 | 1380 | 相对密度(水=1)1.83，相对密度(空气=1)3.4 | 10.5 | 330 | - | 稳定 | - | 丁 | - | 1 | 2 | Ⅲ级中度 | 助燃、腐蚀 |
| 12 | 硫化钠 | 7757-83-7 | 自燃固体 | 1849 | 相对密度(水=1)1.86 | 1180 | - | - | 稳定 | - | 乙 | 0.2 | - | - | Ⅲ级中度 | 易燃、腐蚀、有毒 |
| 13 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 腐蚀品 | 1823 | 相对密度(水=1)2.12 | 318.4 | 1390 | - | 稳定 | - | 丁 | 0.5 | - | - | Ⅲ级中度 | 腐蚀、有毒 |
| 14 | 盐酸 | 81013 | 腐蚀品 | 1789 | 相对密度(水=1)1.20，相对密度(空气=1)1.26 | -114.8 | 108.6 | - | 稳定 | - | 戊 | 15 | - | - | Ⅲ级中度 | 腐蚀、有毒 |
| 15 | 三甲基氯硅烷 | 75-77-4 | 易燃液体 | 1298 | 相对密度(水=1)0.85，相对密度(空气=1)3.7 | -40 | 57.6 | -28 | 稳定 | 1.8- | 甲 | - | - | - | Ⅲ级中度 | 易燃、腐蚀、有毒 |
| 16 | 乙酰氯 | 75-36-5 | 易燃液体 | 1717 | 相对密度(水=1)1.11，相对密度(空气=1)2.7 | -112 | 51 | 4 | 稳定 | - | 甲 | - | - | - | Ⅲ级中度 | 易燃、易爆、有毒 |
| 17 | 氢气 | 133-74-0 | 易燃气体 | 1049 | 相对密度（水=1）0.07，相对密度（空气=1）0.07 | -259.2 | -252.8 | <-50 | 稳定 | 4.0-75.0 | 甲 | - | - | - | Ⅳ级轻度 | 易燃、易爆 |
| 18 | 正丁醇 | 71-36-3 | 易燃液体 | 2214 | 相对密度（水=1）1.53，相对密度（空气=1）5.1 | -88.9 | 117.5 | 35 | 稳定 | 1.4-11.2 | 乙 | 200 | 304 | 152 | Ⅲ级中度 | 易燃、易爆、腐蚀 |
| 19 | 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 氧化剂 | 1500 | 相对密度（水=1）2.17 | 271 | 300 | - | 稳定 | - | 乙 | - | - | - | Ⅱ级高度 | 制爆 |
| 20 | 丙酮 | 67-64-1 | 易燃液体 | 1090 | 相对密度（水=1）0.8，相对密度（空气=1）2.0 | -94.6 | 56.5 | -20 | 稳定 | 2.5-13.0 | 甲 | 400 | 2380 | 2380 | Ⅲ级中度 | 易燃、易爆、有毒 |
| 21 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 腐蚀品 | 1791 | 相对密度（水=1）1.1 | -6 | 102.2 | - | 不稳定 | - | 丁 | - | - | - | Ⅲ级中度 | 腐蚀、有毒 |
| 22 | 亚硫酸氢钠 | 7631-90-5 | 腐蚀品 | 2693 | 相对密度（水=1）1.48 | -101 | -34.5 | - | 稳定 | - | 丁 | - | 5 | - | Ⅳ级轻度 | 有毒、腐蚀 |
| 23 | 异丙醇 | 67-63-0 | 易燃液体 | 3244 | 相对密度（水=1）0.79，相对密度（空气=1）2.07 | -88.5 | 80.3 | 12 | 稳定 | 2.0-12.7 | 甲 | 200 | 983 | 1230 | Ⅲ级中度 | 易燃、易爆、有毒 |
| 24 | 活性炭 | 64365-11-3 | 自燃固体 | 1632 | 相对密度（水=1）1.28 | 3500 | 4000 |  | 稳定 | - | 乙 | - | - | - | Ⅳ级轻度 | 自燃、易爆 |
| 25 | R22 | 75-45-6 | 不燃气体 | 1018 | 相对密度（水=1）1.18相对密度（空气=1）3.0 | -146 | -40.8 |  | 稳定 | - | 戊 | - | - | - | Ⅳ级轻度 | 低毒 |
| 26 | 氯化铜 | 1344-67-8 | 腐蚀品 | 2802 | 相对密度（水=1）3.386 | 498 | 993 | - | 稳定 | - | 丁 | 1 | - | - | Ⅲ级中度 | 有毒、腐蚀 |
| 27 | 3-氨基吡啶 | 462-08-8 | 易燃液体 | 2671 | - | 64 | 250 | 124 | 稳定 | - | 乙 | - | - | - | Ⅱ级高度 | 可燃、易爆、有毒 |
| 28 | 重氮化溶液 | - | 易燃液体 | - | - | - | - | - | 不稳定 | - | 甲 | - | - | - | Ⅲ级中度 | 易燃、易爆、有毒 |
| 29 | 二氧化硫 | 7446-09-5 | 毒性气体 | 1079 | 相对密度（水=1）1.43相对密度（空气=1）2.26 | -75.5 | -10 | - | 稳定 | - | 乙 | 15 | 13 | 13 | Ⅱ级高度 | 易爆、有毒 |
| 30 | 氮气 | 7727-37-9 | 不燃气体 | 1066 | 相对密度（水=1）0.81，相对密度（空气=1）0.97 | -209.8 | -195.6 |  | 稳定 | 无意义 | 戊 |  | - | - | Ⅳ级轻度 | 窒息 |
| 31 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 毒性气体 | 1053 | 相对密度（空气=1）1.19 | -85.5 | -60.4 | <-50 | 稳定 | 4.0-64.0 | 甲 | 10 | 28 | 21 | Ⅱ级高度 | 易燃、易爆、有毒 |
| 32 | 特戊酰氯 | 3282-30-2 | 易燃液体 | 2438 | 相对密度（水=1）0.979，相对密度（空气=1）1.0 | -56 | 105 | <-1 | 稳定 | - | 甲 | - | - | - | Ⅳ级轻度 | 可燃、易爆、腐蚀 |

以上原料除部分具有腐蚀性外，其余都是对人有危害性。

(2)主要装置及储运设施风险识别

由于生产过程的危险、有害因素主要来自物料和设备，同时安全管理工作的水平对职工的安全生产技术与意识有很大影响。

生产过程及工艺中的环境风险识别

（1）项目产品DADHP的生产涉及加氢危险化工艺，属于重点监管的危险工艺。

反应物料具有燃爆危险性，氢气的爆炸极限为4％~75％，具有高燃爆危险特性；加氢为强烈的放热反应，氢气在高温高压下与钢材接触，钢材内的碳分子易与氢气发生反应生成碳氢化合物，使钢制设备强度降低，发生氢脆；催化剂再生和活化过程中易引发爆炸；加氢反应尾气中有未完全反应的氢气和其他杂质在排放时易引发着火或爆炸。

（2）项目产品2，3-二氯吡啶的生产涉及重氮化危险化工艺，属于重点监管的危险工艺。

反应物料具有燃爆危险性，亚硝酸钠为氧化剂，与胺盐、可燃物粉末的混合物会爆炸，具有高燃爆危险特性；重氮化为强烈的放热反应，亚硝酸钠加热或遇酸能产生剧毒的氮氧化物气体；重氮化反应必须在<5℃的环境下进行，一旦温度过高，会使亚硝酸分解，同时加速重氮化合物的分解；反应尾气中有危险气体杂质在排放时易引发着火或爆炸。

（3）项目产品2，3-二氯吡啶的生产还涉及氯化危险化工艺，属于重点监管的危险工艺。

反应物料具有燃爆危险性；氯化反应是放热反应，如温度失控，可造成超压爆炸。某些氯化反应会发生自行加速过程，导致爆炸危险。在生产中如果出现投料配比差错，投料速度过快，极易导致火灾或爆炸性事故；氯化反应的各种原料、中间产物及部分产品都具有不同程度的火灾危险性；氯化剂具有极大的危险性。

（4）本项目产品合成过程中还涉及许多其他反应，例如还原反应、亚硝化、缩合、拆分、消旋、成环、开环、酯化、降解等，这些反应过程涉及多种易燃易爆原料，此外反应萃取过程涉及从多易燃易爆溶剂，操作不当，遇火源发生火灾、爆炸。

（5）生产过程中大多为加热反应，若温度控制过高，致使设备内温度升高，大量物料气化，压力升高，造成装置冲料泄漏或大量气化物料泄漏到空间形成爆炸性气团，遇火源发生火灾、爆炸。

（6）反应釜基本上都使用搅拌，在搅拌过程中如果搅拌速度控制不当，物料凝固粘结在搅拌器上，可能产生静电积聚引起火灾、爆炸事故。

（7）易燃、可燃液体(如甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇等等)在夏季高温时极易挥发到空间积聚形成爆炸性气团，遇点火源发生燃烧、爆炸。

（8）本项目存在相互禁忌的物质（氢气与氧气、空气，酸与碱，氧化剂双氧水、亚硝酸钠、硝酸胍等与还原性物料），如果禁忌物料在非控制状态下接触，可能因急剧反应而发生火灾、爆炸事故。

（9）在生产过程中，因工艺要求进行过滤等，残存的可燃性物料排放或不凝气排放等。工业废水或设备清洗水中残存的易燃物料在污水管道及污水处理过程中反应、挥发积聚，引发事故。

（10）进入防爆区域内的机动车辆未戴阻火器，可能引发火灾、爆炸事故。

（11）生产过程的污水(包括设备洗涤用水和地面冲洗用水)排到污水处理，水中夹带有易燃物质，在污水沟、池中积聚接触，发生火灾、爆炸事故。

（12）在火灾危险性分类为甲类场所，使用的电气设备不防爆，可引起火灾、爆炸事故。

（13）本项目生产装置中存在氢气、甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇、三乙胺、乙酰氯、双氧水等甲、乙类火灾危险性物质，任何设计不当，设备选材不妥，安装差错，投料生产操作失误都极易发生着火爆炸事故。生产过程中大部分反应均为放热反应，也易造成爆炸。

（14）反应釜、输送管道、阀门、法兰机械密封不严或损坏，或管道焊接质量差发生裂缝或砂眼，而导致易燃易爆气体泄漏与空气形成爆炸性混合物，遇火种、火源会造成火灾、爆炸和中毒等事故。

（15）易燃液体在管道输送过程中，若速度过快，液体与管道摩擦产生静电，静电积聚到一定程度达到易燃物质所需的最低活化能时，则会产生爆炸。

（16）生产过程中涉及到甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇等易燃、可燃物质，反应过程中如果反应时反应速度过快，物料配比不当，造成反应速度加剧，冷却水量过小、温度过高或中断，热量不能及时导除引发事故；在生产过程中，如反应釜中存在空气，形成爆炸性混合气体，在反应过程中因反应热等引发火灾、爆炸。

（17）生产过程中涉及到硼氢化钠遇湿易燃物质，反应过程中裸露在潮湿空气中会自燃。

（18）反应釜内温度、压力控制不好，反应速度过快，物料的流速，搅拌速度等如控制不当，防静电装置、措施缺陷，产生静电积聚，均可能造成反应釜发生火灾、爆炸事故。

（19）反应釜、高位槽发生泄漏，项目使用的易燃易爆物料遇火源引起燃烧、爆炸事故。

（20）设备开车或交出检修时未用惰性气体进行置换或置换不合格，在检修或清理过程中可能发生事故。

（21）容器裂缝，穿孔，玻璃液位计断裂，从而大量泄漏，或因卸料过程操作失误引泄漏。

（22）由于上述生产工艺本身存在的危险性，生产过程中的其它环节如检修、动火、开停车等，因使原先反应釜中密闭的危险物与空气、水等介质接触，均有可能造成火灾、爆炸事故。

（23）由于生产过程中使用的原料如氢氧化钠、盐酸、硫酸、氨水等的强腐蚀性，以及中间产品遇热及其他介质的爆炸性，对设备材料的防腐、防泄漏、隔热性能要求较高，也就是说，设备会由于材料和部件及管理方面的原因，引起泄漏而导致燃烧爆炸事故的发生。腐蚀性环境也可能导致电气绝缘性能下降而引起电气火灾。防雷、防静电措施不当，也可引起火灾爆炸事故。

（24）生产过程中的原料部分系有毒物质，如管理、使用不当，操作人员会由于中毒而产生身体不适、判断力下降、意识模糊等生理现象，对于危险岗位，较容易引起误操作而导致燃烧爆炸事故的发生。

（25）反应过程大都在搅拌作用下进行，若搅拌中断，可能会造成局部反应不均匀，引起爆炸。此外，搅拌轴套及其填料的耐磨、耐热、耐压和耐腐蚀差，也会影响生产正常进行。

（26）如工艺装置、设备的选型不符合要求或擅自改造设备，都会形成事故隐患，如泄压安全装置发生故障，则可能因压力过高不能及时泄压而导致容器破裂、有毒物质泄漏散发或可燃气体与空气混合形成爆炸性混合气体，遇火源会引发火灾、爆炸事故。

（27）各类工艺装置、设备如未安装安全附件或安全防护装置，如安全阀、压力表、温度计、放空阀、液位计、防爆阀以及压缩机与各工段之间的切断阀、止逆阀等，或安装不符合要求，或损坏失效，造成超指标运行，均可能导致火灾、爆炸事故的发生。

（28）设备检修时离不开进罐入反应釜、动火、登高等作业，若没有安全检修制度和操作规程、或检修作业过程中缺乏有效的安全措施、违章指挥、违章作业，均有可能引起中毒、灼伤、火灾、爆炸事故。

③物料储存、运输过程中的环境风险识别

A、危险化学品仓库环境风险分析

1、氧化剂、易燃物质在储存、搬运过程中发生碰撞、摩擦、撞击等造成燃爆。

2、仓库内存放的物料未分区、分类管理，室内分装、动火等，如处置不当，也易引起火灾爆炸。

3、受自然灾害、雷电侵袭、电气线路过热等引发火灾。

4、仓库通风不良、未设置可燃有毒气体检测报警装置，泄漏的可燃气体与空气形成爆炸性混合物，遇点火源，发生火灾爆炸事故。

B、罐储区环境风险分析

1、储罐管道密封不严，设备、管道因腐蚀、开停频繁、温度骤变等原因，引起其连接点、阀门、法兰等部位泄漏引发火灾、爆炸。

2、储罐存在任何设计不当，设备选材不妥，安装差错都有可能发生着火爆炸事故。因自然不可抗力，如强台风、地质灾害等造成设备、管道等破裂而发生泄漏。

3、物料储罐因液位计失灵，超装造成外溢或因腐蚀等原因发生泄漏，人员意外接触，引发火灾、爆炸。

4、巡检人员或检修人员工具不按规定使用，造成高处落物损坏管道，造成泄漏或因管道标志不清，检修时误拆管道造成泄漏。

5、操作人员对设备、工艺故障未及时发现或采取的措施不当。

6、检修时，因设备、管道等未进行清冼、置换或不彻底，以及在检修过程中违章检修、违章动火等。在含有易燃液体的容器、管道旁动火，未采取防范措施，焊渣溅到容器、管道上，引起火灾爆炸。

7、受自然灾害、雷电侵袭引发火灾、爆炸。

8、设备、仪表故障不能被及时发现，引发火灾、爆炸事故。

9、电气火灾。罐区使用压电气设备、设施。包括电缆、电线、用电设备等，这些可能因负荷过载、绝缘老化短路、违章操作，雷击等引起电气火灾；配电装置、电机以及各种照明设备等不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》等规范的要求而导致火灾、爆炸。

④锅炉房发生火灾爆炸的可能性

1、蒸汽锅炉系统

1）燃煤具有自燃的特性，大量的煤在煤场存放时如管理技术措施不力，导致热量积聚，有引发自燃的危险；而煤通过输送机输送过程，煤粉、尘的洒落积聚也会引起自燃，造成输煤皮带火灾事故。

2）锅炉在点火过程中，由于床温低于规定值而投煤等操作失误，自动装置失灵等，在炉膛内积聚煤尘在瞬间爆燃，可能产生炉膛爆炸的事故；

3）锅炉在运行过程中炉管或省煤器发生泄漏，饱和热水进入炉中急剧汽化或与炽热炭反应生成氢气和一氧化碳，发生炉膛爆炸。

4）由于锅炉燃烧不良，沉积在烟道尾部受热面上的可燃物质，在高温作用下，达到其燃烧条件时，就会发生再燃烧或爆燃，形成压力波，甚至造成烟道爆炸而严重损坏设备。

5）给煤系统如正压密封停风或风压小于炉内正压烟气，高温烟气串入到给煤系统中，造成给煤系统或煤仓发生燃烧。

6）锅炉长期停车，煤仓内长期积存的煤受空气氧化放热，热量排放不出造成煤自燃。

⑤向环境转移途

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。

⑥次生伴生污染

在生产装置或储罐火突爆炸中，有时先发生容器爆炸， 容器内可燃液体、可燃气体冲出后而引起火灾，同时容器中大量液体或气 体向外环境溢出或散发出。其可能产生的伴生/次生污染为火灾消防液、消 防土及燃烧产生的CO、CO2气体。

根据以上分析，结合建设项目的生产特征，本项目生产过程中危险事故可能出现在生产场所、罐区、输送管路等。

重大危险源识别

(1)重大危险源识别分析方法

建项目生产、储存装置的距离在500m范围内，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），故将其作为一个单元进行辨识。

- 原料重大危险源一览表

| 序号 | 物质名称 | 危险化学品分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 易燃液体 | 500 | 15 | 0.03 |
|  |  |  |  | 0.8566 | 0.00171 |
| 2 | 双氧水 | 氧化剂 | 200 | 10.5 | 0.0525 |
|  |  |  |  | 3.106 | 0.01553 |
| 3 | 亚硝酸钠 | 氧化剂 | 200 | 21.7 | 0.1085 |
|  |  |  |  | 0.21 | 0.00105 |
| 4 | 乙醇 | 易燃液体 | 500 | 65 | 0.13 |
|  |  |  |  | 2.55 | 0.0051 |
| 5 | 异丙醇 | 易燃液体 | 1000 | 7.5 | 0.0075 |
|  |  |  |  | 0.115 | 0.000115 |
| 6 | 二氯甲烷 | 毒害品 | 500 | 4.5 | 0.009 |
|  |  |  |  | 1.5575 | 0.003115 |
| 7 | 正丁醇 | 易燃液体 | 5000 | 1 | 0.0002 |
|  |  |  |  | 0.0375 | 0.0000075 |
| 8 | 三乙胺 | 易燃液体 | 1000 | 3 | 0.003 |
|  |  |  |  | 0.1391 | 0.0001391 |
| 9 | 氢气 | 易燃气体 | 5 | 0.54 | 0.108 |
|  |  |  |  | 0.0058 | 0.00116 |
| 10 | 甲醇钠 | 易燃液体 | 500 | 35 | 0.07 |
|  |  |  |  | 0.677 | 0.001354 |
| 11 | 硼氢化钠 | 自然物品 | 200 | 2.5 | 0.0125 |
|  |  |  |  | 0.1185 | 0.0005925 |
| 12 | 三氯甲烷 | 毒害品 | 500 | 7 | 0.014 |
|  |  |  |  | 0.1 | 0.0002 |
| 13 | 硫化钠 | 易燃固体 | 200 | 2 | 0.01 |
|  |  |  |  | 0.0202 | 0.000101 |
| 14 | 乙酰氯 | 易燃液体 | 1000 | 2 | 0.002 |
|  |  |  |  | 0.1036 | 0.0001036 |
| 15 | 三甲基氯硅烷 | 易燃液体 | 1000 | 8 | 0.008 |
|  |  |  |  | 0.2986 | 0.0002986 |
| 16 | 丙酮 | 易燃液体 | 500 | 1 | 0.002 |
|  |  |  |  | 0.03 | 0.00006 |
| 17 | 硝酸胍 | 氧化剂 | 200 | 12 | 0.06 |
|  |  |  |  | 0.16 | 0.0008 |
| 18 | 特戊酰氯 | 易燃液体 | 1000 | 2 | 0.002 |
|  |  |  |  | 0.13 | 0.00013 |
| 18 | 合计 | q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+...+qn/Qn =0.6607663 |  |  |  |

按照（q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+...+qn/Qn≧1）计算，结果为约为0.6607663<1，根据计算结果可知，项目储存的危险化学品未构成重大危险源。

2）装置设备重大危险源辨识

装置设备重大危险源的辨识，根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的有关要求，采用编制对照表的方法进行比较判定，见表。

重大危险源装置设备辨识一览表

| 序号 | 《意见》规定设备、设施 |  | 项目的装置、设备 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格（指标） | 规格（型号） | 辨识 结果 |  |
| 1 | 锅炉 |  |  |  |  |
| 1.1 | 蒸汽锅炉 | 额定蒸汽压力大于2.5MPa，且额定蒸发量大于等于10 t/h。 | 10t/h，1.25MPa | 否 |  |
| 2 | 压力容器 | （1）介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器 | 3000L 加氢釜 | / | / |
|  |  | （2）易燃介质，最高工作压力≥0.1MPa，且PV≥100 MPa×m3的压力容器（群）。 | 加氢釜 |  |  |
| 3 | 压力管道 | 氢气管道 |  |  | / |
| 3.1 | 长输管道 | ① 输送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力大于1.6 MPa的管道； | 无 |  | / |
|  |  | ② 输送有毒、可燃、易爆液体介质，输送距离大于等于200 km且管道公称直径≥300 mm的管道。 | 无 |  |  |
| 3.2 | 公用管道 | 中压和高压燃气管道，且公称直径≥200 mm。 | 无 |  | / |
| 3.3 | 工业管道 | ① 输送GB5044中，毒性程度为极度、高度危害气体、液化气体介质，且公称直径≥100 mm的管道； | 无 |  |  |
|  |  | ② 输送GB5044中极度、高度危害液体介质、GB50160及GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径≥100 mm，设计压力≥4 MPa的管道； | 设计压力＜4 MPa的管道 | 否 |  |
|  |  | ③ 输送其他可燃、有毒流体介质，且公称直径≥100 mm，设计压力≥4 MPa，设计温度≥400℃的管道。 | 设计压力＜4 MPa的管道 | 否 |  |

装置设备重大危险源辨识结果：

按照《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）对本项目装置设备及管道进行辨识，该建设项目无构成重大危险源申报范围内的装置设备、管道。

## 3.2源项分析

## 3.2.1最大可信事故的发生频率

（1）重大事故概率

国际工业界通常将重大事故的标准定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或造成严重人员伤亡的事故。根据业主提供的资料，项目生产装置发生重大事故的概率很小，参照我国近年来各类化工设备事故概率（见下表），同时考虑到维护和检修水平，本装置重大事故概率拟定为2类事故，概率为0.03125~0.01次/年，即在装置寿命内发生一次事故。

重大事故概率分类

| 分类 | 情况说明 | 定义 | 事故概率(次/年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 极端少 | 从不发生 | <3.125×10-3 |
| 1 | 少 | 装置寿命内从不发生 | l×10-2～3.125×10-3 |
| 2 | 不大可能 | 装置寿命内发生一次 | 3.125×10-2～l×10-2 |
| 3 | 也许可能 | 装置寿命内发生一次以上 | 0.10～0.03125 |
| 4 | 偶然 | 装置寿命内发生几次 | 0.3333～0.10 |
| 5 | 可能 | 预计一年发生一次 | 1～0.3333 |
| 6 | 频繁 | 预计一年发生一次以上 | >1 |

（2）一般事故概率

一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，此类事故如处置不当，将对环境产生不利影响。对化工生产装置事故调查统计可知，因生产装置原因造成的事故中以设备、管道、贮罐破损泄漏出现几率最大；因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作、维护不当出现几率最大。此外，本项目大部分原料使用汽车运输，因交通事故造成物料泄漏出现几率也较大。

国际上先进化工生产装置一般性泄漏事故发生概率为0.06次/年，非泄漏性事故发生概率为0.0083次/年。参照国内化工企业生产和管理水平，本项目一般事故发生概率约为0.15次/年。

一般事故原因统计

| 事故原因 | 出现几率(％) |
| --- | --- |
| 贮罐、管道和设备破损 | 52 |
| 操作失误 | 11 |
| 违反检修规程 | 10 |
| 处理系统故障 | 15 |
| 其它 | 12 |

（3）化工生产事故发生概率

化工企业事故单元不同程度事故发生概率和对策反应进行了汇总，结果见表8.5-3。

不同程度事故发生概率和对策反应汇总一览表

| 事故类型 | 发生概率次/年 | 事故频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管线、输送泵、阀门、槽车等损坏小型泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 管线、贮罐、反应釜等破裂泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 管线、阀门、贮罐等严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 贮罐等出现重大爆炸、爆裂事故 | 10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5~10-6 | 很难发生 | 注意关心 |

由表可知，管线、阀门、贮罐等发生重大事故的频率为10-3及以下。因此只要企业在生产过程中加强管理，严格执行国家和企业的各类规定和规程，切实实施以下风险事故的防范措施和应急预案，实行安全生产，工程的事故对周围影响是基本可以接受的。

最大可信事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零。在上述风险识别、分析的基础上，本项目的最大可信事故设定为：设备故障、操作不当，储运过程中参数控制不当而造成物料泄漏。液体化学品的泄露主要可能发生在储罐区，在贮存、搬运过程中可能会产生泄露而造成对周围环境的水体、土壤或空气的污染。据调查，世界上95 个国家近25 年登记的化学事故中，液体化学品事故占46.8%，液化气事故占26.6%，气体事故占18.8%，固体事故站8.2%；在事故来源中工艺过程事故占33.0%，贮存事故占23.1%，运输过程占34.2%；从事故原因来看，机械故障事故占34.2%，人为因素占22.8%。从发展趋势看，自上世纪90 年代以来，随着灾害技术水平的提高，影响较大的灾害性事故发生频率有所降低。

根据本项目生产特点，并类比同类生产企业实际生产状况，确定本项目能引起环境重大污染的最大可信事故类型，详见下表。

本项目最大可信事故类型分析

| 事故编号 | 事故内容 | 事故后果 |
| --- | --- | --- |
| 事故1 | 罐区物料泄漏 | 乙醇等外泄，污染环境空气和地表水 |
| 事故2 | 仓库液体物料包装容器破损 | 易燃物燃爆，有毒物外泄，污染环境空气和地表水 |
| 事故3 | 溶剂蒸馏/冷凝回收装置破损 | 挥发性有机物外泄，污染环境空气 |
| 事故4 | 反应釜温度压力失控 | 易燃物外泄，燃爆，污染环境空气和地表水 |
| 事故5 | 车间接受罐回收装置泄露 | 有毒有害等外泄，污染环境空气和地表水 |

## 3.2.2 危险化学品泄露量

从项目涉及的物料产品包括固体、液体和气体三种类型。甲醇钠（甲醇溶液）、氨水、无水乙醇、液碱、浓硫酸、盐酸用储罐存放，其余的液体用桶装，固体用袋装，氢气用氢气钢瓶储存。本次评价选取储存量稍大、毒性或极易燃性的液体为风险预测因子，本次评价选取储罐区的无水乙醇（2个45m3的立式储罐存放）、车间的丙酮（3m3的接收罐存放）和仓库的甲醇（200L的桶存放），本次评价根据无水乙醇、丙酮、甲醇的有关理化性质，计算出一定泄漏量，并由此作为污染源强进行预测。

①一般情况下不可能发生两个或两个以上储罐同时泄漏。本次评价选取一个的45m3的乙醇储罐（27t乙醇）发生泄漏进行风险分析。根据资料，发生泄漏时，泄漏速度可用流体力学的伯努利方程计算，其泄漏速度为：

式中：QL——流体泄漏速度（kg/s）

Cd－流体泄漏系数，无量纲，取0.62。

A－裂口面积（m2），经计算，A 为0.0004 m2

r-泄漏流体密度（kg/m3），无水乙醇密度为790kg/m3

P-容器内介质压力（Pa），取120kPa。

P0 -环境压力（Pa），取一个大气压101.325 kPa。

g-重力加速度（9.8m/s2）

h-裂口之上液位高度（m），取0.5m

经计算，开始泄漏速度为1.48kg/s。实际上，当泄漏到一定程度时，由于储槽中液体的液位下降，泄漏速度会减小，单位时间泄漏量也减小。

②本次评价选取车间里一个3m3丙酮接收罐（2t丙酮）发生泄漏进行风险分析，一般情况下不可能发生两个或两个以上桶罐同时泄漏。按上述方法进行计算，其中接收罐裂口面积（m2），经计算，A 为0.00125 m2，压力为常压，丙酮的泄漏度为1.94kg/s。实际上，当泄漏到一定程度时，由于桶罐中液体的液位下降，泄漏速度会减小，单位时间泄漏量也小。

③本次评价选取仓库中一个200L/桶甲醇（150kg甲醇）发生泄漏进行风险分析，一般情况下不可能发生两个或两个以上桶罐同时泄漏。按上述方法进行计算，其中桶裂口面积（m2），经计算，A 为0.002 m2，压力为常压，甲醇的泄漏度为3.07 kg/s。实际上，当泄漏到一定程度时，由于桶罐中液体的液位下降，泄漏速度会减小，单位时间泄漏量也小。

化学物质风险事故泄漏速率一览表

| 序号 | 液体名称 | 密度(kg/m3) | 泄漏速率(kg/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无水乙醇 | 790 | 1.48 |
| 2 | 丙酮 | 800 | 1.94 |
| 3 | 甲醇 | 790 | 3.07 |

(2) 泄漏液体蒸发量

风险评价主要考虑泄漏的液体蒸发成气体后，气体的扩散对环境空气的影响，因此，除了要计算泄漏量外，更重要的是计算出泄漏出的液体有多少蒸发成气体。一般泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

风险评价主要考虑泄漏的液体蒸发成气体后，气体的扩散对环境空气的影响，因此，除了要计算泄漏量外，更重要的是计算出泄漏出的液体有多少蒸发成气体。一般泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

## 3.2.3源强预测与相关标准

根据源项分析，本次后果计算所采用的源强如下：

泄漏事故后果计算源强汇总

| 序号 | 事故情景 | 事故源强 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇储罐泄漏 | 0.0023kg/s | 持续30min |
| 2 | 桶装甲醇泄漏 | 0.0011kg/s | 持续30min |
| 3 | 接收罐丙酮泄露 | 0.0079kg/s | 持续30min |

根据风险评价的定义，风险评价重点是对事故引起厂外人群的伤害、环境质量的恶化的预测和防护作为评价重点。为了量化风险事故下的影响后果，必须参照有关标准来进行定量分析。

风险评价相关标准

| 化学品 | 半致死浓度(mg/m3) | 中国MAC(mg/m3) | 居住区大气中有害物质最高容许浓度一次(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 37620mg/m3，10小时(大鼠吸入) | - | - |
| 丙酮 | - | 400 | 0.80 |
| 甲醇 | 83776mg/m3，4小时(大鼠吸入)； | 50 | 3.0 |

## 3.2.4预测结果

（1）乙醇预测结果

根据事故泄漏预测结果，距离本项目最近的环境敏感点为项目南面的黎家村，距离436m，因为乙醇毒性较低，所以经过预测，不具备半致死浓度范围，所以通过分析可知本项目乙醇发生泄漏，如果处理及时则对周边相关企业有一定的影响，对敏感度影响不大。企业须做好风险防范措施和制定合理的应急预案，一方面减少物料泄漏事故的发生，另一方面一旦发生事故把事故的影响程度控制在最低水平。

（2）丙酮预测结果

丙酮泄露达到居住区大气中有害物质最高容许浓度的范围为203.7~226.8m，距离本项目最近的环境敏感点为项目南面的黎家村，距离436m，所以丙酮发生泄漏，如果处理及时则对周边相关企业有一定的影响，对敏感点影响很小。

（3）甲醇预测结果

甲醇泄露达到居住区大气中有害物质最高容许浓度的范围为38.5m，距离本项目最近的环境敏感点为项目南面的黎家村，距离436m，所以甲醇发生泄漏，如果处理及时则对周边相关企业有一定的影响，对敏感点影响很小。

（4）火灾爆炸事故

闪点低、储存量大的易燃性液体很容易发生爆炸事故，本次主要预测内容乙醇、甲醇和丙酮三种易燃液体。火灾爆炸时一度烧伤半径为8.9~25.1m，财产损失半径为1.3~2.3m，二度烧伤半径为6.1~17.1m，死亡半径为5~14.1m。可见其半径都较小，发生火灾爆炸时，对周围企业影响很小。

## 3.3环境风险防范措施

## 3.3.1  运输过程中的事故防范措施

由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

（1）企业生产中使用的原料全部由送货单位负责运输，运送化学危险货物的运输车辆必须具备加盖“道路危险货物运输专用章”的道路运输证，按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》的要求，悬挂危险货物运输标志和标志灯方可运行。

（2）危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽(罐)车不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

（3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

（4）在危险品运输过程中，一日发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（5）运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

## 3.3.2  储存过程中的事故防范措施

1）为防止泄漏，加强设备、管道的密封性和车间通风，经常检查易造成腐蚀的部位，防止有害物质“跑冒滴漏”。

2）严格把好储罐的设计、制造、安装关，确保储罐的材质、焊接、安装质量符合设计要求。

3）应对压力、温度、液位等参数进行监控，超标报警。罐上安装传感器控制设备时，必须按爆炸危险场所电气设置的规定办理。

4）储罐各种检测仪器的安装应定位准确、装置牢固、耐腐蚀、耐压、拆装方便；严禁将不接地金属引入储罐。

5）承压储罐应符合国家有关压力容器的规定。

## 3.3.3  生产过程中的事故防范措施

因此本项目工艺属于具有爆炸、中毒、腐蚀等危险的生产工艺过程。生产装置、设备应具有完善的生产工艺控制手段，设置可靠的流量、液面等工艺参数的控制仪表和控制系统，对工艺参数控制要求严格的工艺应设置双系列控制仪表和控制系统。

1）工艺生产装置的供电、供水等公用设施必须满足正常生产和事故状态下的要求，并符合有关防火防爆法规、标准的规定。

2）生产车间按《防止静电事故通用导则》（GB12158-1990），应尽量消除产生静电和静电积聚的各种因素，采取静电接地等各种静电措施，静电接地遵守有关静电接地设计规程的要求。

3）厂房应保持良好的通风，必要时应增加防爆型通风设备，同时设置可燃气体浓度检漏报警装置。室内各电气线路应穿管敷设，电气连接处应接触良好、牢靠，不得松动，避免产生火花放电。

4）应全面考虑操作参数的检测仪表，尽量减少工艺流程中火灾爆炸危险物料的存量。

5）工业管道的制造、安装、使用、维护保养及检修等均应符合有关规定。工业管道应能满足工艺设计参数，严防“四漏”。管道完好，敷层完整无破损，无严重腐蚀，无泄漏。

6）当生产工艺中需要改变工艺设计参数时，按规定程序经批准后实施。

7）对可能接触毒性物质岗位的所有员工发放防尘、防毒面具，并检测防毒面具的有效性，定期更换防毒面具中的药剂，防止失效；员工进行操作时应佩戴防护手套，防止皮肤直接和有毒物质接触。

## 3.3.4  消防系统设计方案

（1）消防管理制度

① 要求各级领导和职工必须认真学习消防常识及各种消防管理标准；应对电、气焊工人、电工及生产使用易燃易爆物品或可燃物资集中的人员采取短期训练方法，进行消防常识教育。

② 生产区内一律严禁吸烟；操作工一律禁止携带火柴、打火机等一切引火物进入仓库和危险生产区域；职工禁止将易燃易爆物品存放在岗位上。

③ 根据生产使用储存物品的性质及各单位周围环境的危险程度，该企业动火区域进行分级，动火时必须办理动火许可证，并按照动火安全规程进行操作。

④ 发生火警时在消防队未到达前，事故单位的负责人要立即组织义务消防队和职工进行补救。

⑤ 火灾消灭后，一定要做到“三不放过”，即事故原因不清不放过，责任者和工人不受教育不放过，不采取有效措施不放过。

（2）消防设施的配备、使用与管理

① 厂区内根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定，在各车间分别配备灭火器材。

② 各岗位对灭火器应设专人负责，经常检查维护，并掌握灭火器材的种类、规格及数量。

③ 各种灭火器材应有固定的存放地点、放置地点明显，使用方便和防止腐蚀。灭火器应放在保温之处，不准随便搬运或到处乱扔。

④ 各种灭火器材在非火灾情况下一律禁止动用，更不准擅自损坏。

⑤ 每季度或重要节日对灭火器材进行一次全面检查，灭火器要定期换药并做好详细记录。

## 3.3.5  风险防范措施及应急措施

本工程具有有毒有害物（丙酮、二氯甲烷、三氯甲烷等）和易燃易爆物质（甲醇、乙醇、三乙胺、硝酸胍等）泄漏的潜在危害，必须采取有效的防范措施。这些措施首先是生产、储运等系统自身的安全设计、设备制造、安全建设施工、安全管理等防范措施，这是减少环境风险的基础。在安全防范措施切实落实的前提下，必须进一步采取减少事故发生对环境造成影响的防范措施。

3.3.5.1 泄漏事故风险防范措施

⑴ 事故防范主要工艺设施要求

为了保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。

⑵ 本项目总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标的安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。

⑶ 设置火灾自动报警系统。在有毒液体可能泄漏的场所，根据规范设置有毒气体检测仪或可燃气体检测仪，随时检测操作环境中有害气体的浓度，以便采取必要的处理设施。

⑷ 采取双回路电源供电。仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设置，采用不间断电源装置供电，事故照明采用带镉镍电池应急灯照明。根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设置规范》选用电器设备。爆炸和火灾危险环境内可能产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地措施。建构筑物设有防直雷击、防雷电感应、防雷电浸入的设施。

⑸ 生产装置、贮罐区、车间和仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。

⑹ 车间、贮罐区、车间、仓储区布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。按规定划分危险区，保证防火防爆距离，车间周围设置地坎，罐区设置防火堤。采取以上措施后，可确保事故泄漏时，有毒物质能及时得到控制。厂区内建筑抗震结构按当地的地震基本烈度设计。

⑺ 若发生泄漏，则所有排液、排气均应尽可能收集，集中进行妥善处理，防止随意流散。本项目液体罐区为乙醇、浓硫酸等，物料的泄漏主要靠合理的围堰形成的封闭体来隔离。罐区围堰主要考虑最大可能的物料泄漏量，由于本项目为多台贮罐，围堰有效容积大于最大贮罐的容积及贮罐总容积的一半。物料泄漏后，首先尽可能切断泄漏源。大量物料泄漏后，物料流入围堰，用泵转移至空的贮罐或者槽车；对于少量物料泄漏，用砂土、干灰混合，也可用大量水冲洗，冲洗水后排入本厂事故池。防止化学品外溢和污染土壤及地下水。

⑻ 按规定设置建构筑物的安全通道，以便紧急状态下时保证人员疏散。生产现场有可能接触有毒物料的地点设置安全淋浴洗眼设备。设置必要的生产卫生用室、生活卫生用室、医务室和安全卫生教育室等辅助用室，配备必要的劳动保护用品，如防毒面具、防护手套、防护鞋、防护服等。

⑼ 企业在最高建筑物上应设立“风向标”。如有泄漏等重大事故发生时，根据风向对需要疏散的人员进行疏散至当时的上风向的安全点。

⑽ 加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和制度化。

3.3.5.2 防范废水污染地下水和地表水措施

(1) 所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装。工艺管线的设计、安装均考虑热应力变化、管线的振动及蠕变、密封防泄漏等多种因素，并采取设置膨胀节及固定管架等安全措施；必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。危险化学品的输送管道根据不同原料成份，使用无缝钢管、不锈钢管或钢管；管道连接应多采用焊接，尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率；如法兰连接使用垫片的材质应与输送介质的性质相适应，不应使用易受到输送物溶解、腐蚀的材料。工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏。物料输送管线要定期试压检漏。

(2) 事故池必须防腐、防渗；厂区地面用水泥固化，排污沟、雨水排放沟和U形槽应防腐、防渗；罐区采用素土铺底，上面铺设防渗混凝土，并用细混凝土砂浆摸面。保证事故应急收集池、防渗层的渗透系数K≤10-7cm/s，防止污染地下水。

(3) 设置备用风机和水泵，设备损坏和污染治理措施失效时立即停产，及时抢修。

3.3.5.3 固废贮存风险防范措施

一、废弃物收集及存储

1.禁止危险废物与一般废物混放，车间废弃物必须分类收集存放，一般废物，危险废物，可回收废物，有毒废物不得混收混装；

2.不兼容或相互反应的危险废物必须单独分开收集、转移、贮存；

3.在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品单独贮存；

4.在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放；除前者外必须将危险废物装入容器内；

5.无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，必须扎口封紧，如桶装则必须盖紧封盖；

6.装载危险废物的容器必须完好无损；

7.危险废弃物不得随意丢弃或暂放在路边或仓库外，不得露天放置；如在搬运及运输的过程中丢失，洒落危险废物，应立即处理现场；

二、废物仓库设施要求

1.危险废物贮存设施都必须悬挂危险废物警示标志；

2.危险废物存放场所必须防风、防雨、防晒，且其贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；

3.危险废物仓库的地面与裙脚要用坚固，防渗，防腐材料建造，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

4.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

5.废弃物现场要求悬挂危险废弃物标示牌，且标示牌所列内容需与仓库内存放废弃物一致，废弃物仓内悬挂的标识牌需与现场所存化学品一致；

6.盛装危险废物的容器上必须粘贴“危险废物标签”并填写完整；

7.仓库必须悬挂“一般废弃物”及“危险废弃物”堆放场的标志牌，标志牌必须保持清晰、完整；

8.废弃物仓库内及周边的地漏及废水管道内要经常清理避免堵塞。

三、其它要求

1.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

2.受危险废物污染的包装物品和其它装置转作他用时，必须采取有效处理措施，防止产生二次污染；

3.危险废弃物储存场所所产生的污水必须导入污水处理站，不得直接冲刷排放，导致雨污混流；

4.应对危险废物管理及操作人员进行培训，从而确保其知晓固废相关法律法规，应急预案，危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序，从而提高安全防护和应急处置能力；

5.产生危险废物的单位应当建立危险废物产生情况台账，如实记载危险废物的名称、类别、时间、数量、去向等情况；

6.一般废弃物必须专库储存，不得露天存放。

3.3.5.4 水污染风险防控体系

地表水环境风险主要来自两个方面：a、公司超标废水排放直接影响园区污水处理厂的正常运行，从而影响污水处理厂尾水的达标排放；b、受到污染雨水从清净下水排放口排放，可直接引起周围区域地表水系的污染。

⑴ 超标污水

企业设置事故池。当超标废水事故发生后，高浓度的废水首先收集于事故污水收纳池中，然后逐次逐批将事故水并入污水处理系统进行处理。严禁厂内污水处理站超负荷运行，导致出水水质超标。当发生有毒化学品大量泄漏时，应迅速围堵、收集，防止物料泄漏经排水管网直接或间接进入地表水体，引起地表水污染。因此，对化学品的存储和使用场所必须配备围堵、收集设施或措施，严防泄漏事故发生。

⑵ 雨水等清净下水污染

在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过清净下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。厂区实行严格的“清、污分流”，厂区所有清下水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四出流散，立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。事故池兼做初期雨水池，通过对初期雨水收集和处理，将受污染的雨水控制在厂区内，切断对外部水环境的途径。

⑶ 事故水收集及防范系统

本套事故水收集系统包括：厂区现已设置250m3应急事故池（兼初期雨水池），收集事故污水；生产装置周围设地沟，贮罐区设围堰，各装置区及罐区均设事故水收集管网。贮罐区、固废堆场、原料使用完后的空桶中转场设挡雨棚，尽量减少可污染雨水区域。

# 组织机构及职责

## 4.1应急组织体系

公司应急组织体系由总经理办公室、技术研发部、生产部、安环部、设备动力部、人事行政部、财务部、质检部、采购部9个部门组成。

3.1.1办事机构

公司应急组织办事机构为安环部，主要负责公司内部所有生产人员的相关培训和生产厂区的日常安全管理和对外联络。

3.1.2专业应急救援小组

应急专业小组为：技术保障组，抢险救援组，医疗救护组，抢修组，后勤保障组和综合管理组组成。

## 4.2指挥机构及职责

## 4.2.1指挥机构及成员的职责

指挥部成员：总经理、副总经理、技术研发部、安全部、人事行政部、生产部、销售部、采购部、财务部、质检部、各生产车间主任等部门负责人。

1、应急指挥机构职责

⑴ 组织制订事故应急救援预案；

⑵ 负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

⑶ 确定现场指挥人员；

⑷ 协调事故现场有关工作；

⑸ 批准本预案的启动与终止；

⑹ 事故状态下各级人员的职责；

⑺ 事故信息的上报工作；

⑻ 接受政府的指令和调动；

⑼ 组织应急预案的演练。

2、应急指挥部成员职责

总指挥：总经理        副总指挥：副总经理

总指挥职责：

1）负责指挥厂区紧急应变行动，掌握及评估灾害状况采取必要应变措施。

2）向上级报告灾变抢救处理情形。

3）对外界发布新闻，为厂区代言人。

4）接受政府的指令和调动。

3、副总指挥职责：

1）协调总指挥负责现场抢险工作。

2）应急总指挥不在时负责代理应急现场指挥。

4、人事行政部职责：

1）负责有关单位及新闻记者来厂的接待。

2）负责拟定新闻稿（依厂区应急总指挥核示的文稿）待为对外发布消息，为厂区代言人。

3）以事故种类及规定时限，向管区公安消防部门报告。

4）协助厂区应变指挥官处理其它对外公共关系事项，对临近居民影响或损坏的安抚、理赔协调。

5）清点厂外各支持单位的救火器材、设备，并造具清册，协洽归还事宜与致谢。

6）负责现场受伤人员医疗救护，组织引导外援救护队的现场抢救受伤中毒人员及护送转院工作

7）负责现场警戒、治安保卫、人员疏散和道路管制工作。

8）对伤患人员施予紧急救护及处理伤患后送医院治疗事宜。

9）向厂区指挥官报告伤患人数及伤害情况。

10）负责从车间、厂内疏导人员撤离事故现场。

11）负责疏通本公司与外界的消防通道，引导消防车及外部增援救灾人员进入事故现场。

12）协助执行火灾现场的封锁、隔离及警戒工作。

5、安环部职责：

1）提供应急资料及厂内存有危害性物质及数量。

2）参与应变救火措施的拟定及提供其可能引起的危害状况。

3）协助现场总指挥做好事故报警、情况通报、外来救援队伍的接待引导及事故处置工作，负责事故现场及有害物质扩散区域监测工作；负责消防抢险。

4）事故发生时紧急通知应变组织各编组负责人员或代理人参与救火。

5）传达厂区应变指挥官的指令至指挥火变现场指挥人。

6）通知厂区内其它厂处派员支持救火。

7）协助传达厂（处）应变指挥官的火情报告，集请求支持事项至指挥中心或厂区应变指挥官。

8）联络通知厂外支持单位（消防队、临近工厂、工业区管理中心、卫生、环保及相关单位）协助救火，入场时引导至厂区指挥处报到。

9）联络厂区外医疗单位（临近医院、卫生部门等）派救护车、医护人员支持救援入场时引导其到达伤患处协助医疗作业。

10）依火灾状况向厂区临近居民作必要的火况说明与安抚。

11）通知临近工厂，对其设备加强防护。

11）通知厂区临近居民疏散撤退，并联络里（村）长或社区负责人协助引导居民疏散

6、生产部职责：

1）负责事故现场洗消去污工作。

2）提供厂区内各处有消防、人体防护器具、环境监测及应急（毒性物质及油、气、水漏泄漏处理、抢修）等各类型救火器材、设备数量及表示其存放地点的配置图资料。

3）提供厂区外支持单位（消防队、临近工厂、工业区管理中心、卫生、环保及相关单位）备有的救火器材、设备种类、数量等资料。

4）提供厂区及厂外支持单位（消防队、临近工厂、工业区管理中心、卫生、环保及相关单位）的联络（负责）人员、电话。

5）提供厂区建筑物平面布置图、救火现场设施配置图及相关的图、物质安全资料表。

6）提供风向、风速资料及各种状况的疏散路线图。

提供各种紧急状况的应变计划及消防水栓、灭火器材配置图。

7、采购部职责：

负责抢险救援物资的供应和运输，及生活必需品的供应。

8、生产车间（生产、机修）：

按事故后生产调度指令，正确处置有关的开停车工作，做好停车后的各项善后工作，集中可以集中的车间人员、消防器材、防护用具，随时按现场指挥部的命令，支援现场抢救的各项工作。

9、公司应急指挥机构的组成人员和联系方式，见下表：

| 序号 | 部 门 | 姓 名 | 厂 内 电 话 | 夜 间 联 络 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总 经 理 | 范建兴 |  |  |
| 2 | 综合管理部 | 茅泉兵 | 15365577716 |  |
| 3 | 生产技术部 | 曾淼 | 18915405412 |  |
| 4 | 安环部 | 刘虎 | 15932988193 |  |
| 5 | 质量部 | 王晓文 | 13941568586 |  |
| 6 | 供应部 | 茅泉兵 | 15365577716 |  |
| 7 | 生产部 | 曾淼 | 18915405412 |  |
|  |  | 张卫丰 | 13962113010 |  |
| 8 | 财务部 | 周盼盼 | 13814893050 |  |

## 4.2.2应急小组工作任务及职责

4.2.2.1应急小组工作任务和职责

1、技术保障组：负责应急现场险情判定，制定可行的救援方案供指挥部决策。

2、应急抢险组：负责搜寻受伤人员，负责工艺控制切断事故源，物料处理，提供抢险时的水、电、气的供应，并迅速对现场进行消防灭火和对起火设备进行降温冷却处理。

3、抢修组：负责事故中的抢修、抢险、堵漏，防止事故的扩大。

迅速进行消防灭火和对起火设备进行降温冷却处理。

4、医疗救护组：同应急抢险组一道搜寻事故现场受伤人员，并负责将伤员的临时救护处理，必要时送医院救护。

5、后勤保障组：负责现场救援物质供应，随时向公司报告现场救援情况及相关人员的协调落实

6、综合管理组：

1）负责事故现场警戒、疏散、圈定隔离区及救援车辆的指引。

2）负责各应急救援小组职责，落实应急救援人员（包括应急救援队伍及各专业小组负责人和人员），并存档。

3）检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合事故应急救援的需要。确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

4）检查应急救援的物资的准备情况。

5）负责与外部有关部门的应急救援的协调、信息交流工作。

6）建立并管理应急救援的信息资料、档案。

# 预防与预警

## 5.1环境风险源监控

(1)生产单元监控措施

公司生产车间内地沟主要用于收集车间内泄漏的液体物料，车间地沟与厂区污水池连接，一旦发生事故，则废水可以进入厂区污水站污水池收集，待过后进行处理处置，不会排入外环境。

另外，我公司安排人员每天上班时每隔2小时巡检生产车间，并记录台账，以便及时发现和找出问题。

(2)储存单元监控措施

我公司储罐区均设置了1.2m高防火堤、可燃气体报警器、防雷装置、灭火器、事故池等，各储罐均设置阀门与事故应急池相连。其中与事故应急池，当发生大量泄漏且围堰无法满足容纳需求时，打开上述阀门。

在仓库设置可燃气体报警器、防爆电器、灭火器、洗淋装置等。

另外，我公司安排人员每天隔2小时巡检仓库并记录台账，及时发现和找出问题。

(3)雨水排放口监控装置

我公司雨水排放口设有切断阀门常关，厂区发生火灾事故时保持该阀门切断状态，同时利用厂区现有雨水管网收集消防废水，并使用消防泵将消防废水泵入事故应急池中暂存。

下雨时，对厂区内15min的初期雨水进行收集，然后再打开雨水排放口的阀门切断装置，让雨水排入厂外雨水管网。

(4)生产废水排放口监控装置

我公司生产废水总排口已安装了在线监控装置。

我公司各风险源监控方式及预防措施见下表。

各风险源监控方式及预防措施一览表

| 风险部位 | 风险源 | 监控方式 |  | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 反应釜 | 危险工艺采用PLC系统进行控制，反应釜设置了温度及压力记录、报警及联锁功能，可燃气体报警器、反应釜安全阀等装置 | 定时巡检 | 切断装置电源，实现生产装置的紧急停车 |
|  | 生产车间 | 地沟定时巡检 |  | 收集车间内泄漏物料 |
|  |  | 25m3事故池、阀门切断装置 |  | 暂存储罐区收集来的泄漏物料 |
| 储存单元 | 储罐区 | 围堰、压力表、安全阀(带阻火器)、放空管、温度表、液位计、接地、管道法兰跨接、水喷淋(温度超过30℃使用) | 定时巡检 | 围挡泄漏物料，暂存泄漏物料 |
|  | 危化品仓库等 | 在仓库设置可燃气体报警器、防爆电器、灭火器、洗淋装置等 |  | - |
| 全厂 | 消防废水、初期雨水 | 300m3事故应急池(位于储罐区旁边)、阀门切断装置 |  | 防止泄漏物料、消防废水、初期雨水等通过雨水管道排入外环境 |
| 雨水排放口 |  | 雨水阀门切断装置 |  | 防止泄漏物料、消防废水、初期雨水等通过雨水管道排入外环境；定期开关阀门，防止出事无法关闭 |
| 生产废水排放口 |  | 1套在线监测仪 |  | 监控污水排放流量 |

## 5.2预警行动

国家级突发环境事件按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。

企业级突发环境事件按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，预警分为三级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色和红色。一般企业级突发环境事件纳入国家级四级蓝色级别。但根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。

根据我公司可能发生的事故分析，主要有一般环境事故(即蓝色预警)、重大环境事件(即黄色预警)和特别重大环境事件(即红色预警)。一般环境事故主要指车间或仓库发生小型火灾事故；重大环境事故指丙烯酸、苯乙烯等泄漏；特别重大事故主要指丁二烯的泄露和爆炸。

## 5.2.1发布预警条件

(1)在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。

(2)收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

(3)发布预警公告须经上级应急企业法人和上级批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

## 5.2.2发布预警方式、方法

(1)预警的方式可通过管理人员或现场其他施工人员的报警、警示等。

(2)发布预警公告。

(3)转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

(4)指令应急小组进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。

(5)针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

(6)调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

(7)对确定的重大危险源及时告知相关人员，并进行安全技术方面的交底。重大危险源不能及时消除时应立即组织人员撤离危险区域。

当受众接收到预警后，可及时拨打0794-7661859值班电话进行确认，防止误报或不受重视的情况发生。

## 5.3报警、通讯联络方式

## 5.3.1 24小时有效报警装置

公司突发环境事故报警方式采用手机或各车间内应急联络电话向应急值班室报警，当通讯系统故障或发生火灾等重大事故禁止使用电话时，采用手动报警器。由指挥组根据事态情况通过公司内部网络通讯系统向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。若事故影响范围扩大到厂外，需要向社会和周边发布警报时，由指挥组人员以电话联络的方式向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥组直接联系政府以及集中区负责人，由总指挥亲自向政府或集中区负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

## 5.3.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

若发生紧急情况，应急指挥部无法逐一打电话通知应急救援人员，应急值班室值班员应通过公司系统，群发事故信息，收到人员1分钟内回复并在3分钟内赶到事故现场。若未回复，派专人打电话通知。应急救援小组人员的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向行政部报告。指挥组必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。到达事故现场开展救援工作后，应急救援指挥部人员之间采用对讲机进行联系。

# 信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，我公司信息报告和通报具体情况如下。

## 6.1内部报告

(1)信息报告程序

公司内设24小时应急接警室，生产车间、仓库、污水处理站、办公室等均配有外部电话及对讲机，生产岗位配有内部电话及对讲机。在生产过程中，如岗位操作人员或巡检时发现环境事件，应立即采取相应措施处理，具体信息报告程序如下：

①若生产车间、仓库等发生固态、胶状物料泄漏和液体物料小范围泄漏等小型事故，立即用手机上报车间或仓库等相应负责人；

②若生产车间、仓库等发生液体物料大量泄漏和储罐区破裂等大型事故，立即用手机上报应急值班室；若发生火灾、爆炸等大型事故，禁止使用手机等设备，应立即利用手动报警器向公司应急值班室报警。值班室接到报警并做好详细记录后立即向应急救援指挥部总指挥及副总指挥报告事件内容，由指挥部总指挥或副总指挥通知各应急指挥小组与相关部门。

一般和较大事件报告流程：

发现事故人员→主管→部门负责人→应急指挥部副总指挥→总指挥。

报告内容如下：

事故发生的时间地点；

事故类型：火灾、爆炸、泄露(暂时状态、连续状态)

估计造成事故的泄漏量；事故可能持续时间；健康危害与必要的医疗措施；联系人姓名和电话。

(2)报告方式

口头汇报方式：发生事故后，在初步了解事故情况后，现场突发环境事件知情人应当立即通过电话或手动报警器向公司应急接警室、应急指挥办公室进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应当在4个小时内，逐级以书面材料上报事故有关情况。

(3)24小时应急值守电话

我公司24小时应急值守电话为：值班室，0794-7661859。

## 6.2信息上报

(1)上报流程

我公司应急指挥办公室      工业园区管委会      宜黄县环保局

抚州市环保局。

(2)上报时限

公司应急指挥组在确认为重大及以上环境事件后，在事件发生后的1小时内向上级部门回报，情况紧急时，事故单位可直接向当地政府应急办报告。

(3)上报内容

报告内容如下：

事故发生的时间、地点和单位；

事故类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；

估计造成事故的泄漏量；

事故可能特续的时间；

事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计，事故发生的原因初步判断；

健康危害与必要的医疗措施；

事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。

## 6.3信息通报

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应由应急指挥部总指挥及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息；应将受伤人员情况，损失情况，救援情况以规范格式向媒体公布，主要通过报刊、网络、电视、挂牌等方式进行，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

## 6.4事件报告内容

事件信息报告包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。

## 6.5被报告人及相关部门、单位联系方式

公司突发环境事件发生后被报告人及相关部门的联系方式见下表。

被报告人及相关部门、单位联系方式

| 姓名（类别） |  |  | 职务（单位） |  | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部被报告人及联系方 式 | 24h应急值班室 |  |  |  | 0794-7661859 |  |
|  | 昼夜间 | 范建兴 |  | 指挥组负责人 | 8001 | 总经理 |
|  |  | 刘虎 |  | 抢险救援组负责人 | 8013 | 安环主管 |
|  |  | 李忠华 |  | 医疗救护组负责人 | 8030 | 人事主管 |
|  |  | 魏新华 |  | 抢险组负责人 | 8009 | 设备主任 |
|  |  | 茅泉兵 |  | 后勤保障组负责人 | 8011 | 经理 |
|  |  | 茅泉兵 |  | 综合管理组负责人 | 8001 | 经理 |
| 外部被报告人及联系方式 | 火警 |  |  |  | 119 |  |
|  | 急救电话 |  |  |  | 120 |  |
|  | 县政府办公室 |  |  |  | 7602232 |  |
|  | 县安监局 |  |  |  | 7611316 |  |
|  | 县技术监督局 |  |  |  | 7602267 |  |
|  | 天戌药业有限公司 |  |  |  | 7661802 |  |

# 应急响应与措施

## 7.1分级响应机制

根据《国家突发环境事件应急预案》，按照环境突发污染事件的严重性和紧急程度，分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四级；我公司涉及化学品情况，可能发生的突发环境事件的类型为泄漏、火灾和爆炸，继而导致的环境污染事故，根据我公司的实际情况，突发环境事件分为三个级别，即：①Ⅰ级——企业特别重大环境事件、②Ⅱ级——企业重大环境事件、③Ⅲ级——企业一般环境事件。

根据我公司可能发生的事故分析，主要有一般环境事故、重大环境事件和特别重大环境事件。将我公司响应级别分为三级：①Ⅰ级：完全紧急状态；②Ⅱ级：有限的紧急状态；③Ⅲ级：潜在的紧急状态。事故的影响范围和可控性取决于所处理危险废物的类型，发生火灾、爆炸或泄漏等事故的可能性，事故对人体健康和安全的即时影响，事故对外界环境的潜在危害，以及事故单位自身应急响应的资源和能力等一系列因素。

当事故发生时，总指挥若不在此，则指挥权暂时由综合管理部经理茅泉兵行使，待总指挥到场则指挥权移交总指挥。

中夜班期间发生事故时现场早期指挥处置责任人则由各班班长担任。

①Ⅰ级：完全紧急状态

事故范围大，难以控制，如超出了本单位的范围，使临近的单位受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离；或需要外部力量，如政府派专家、资源进行支援的事故。

我公司发生泄漏造成的火灾、爆炸等大型事故时，属于企业Ⅰ级特别重大环境事件，启动Ⅰ级响应程序。Ⅰ级：有限的紧急状态

②Ⅱ级：有限的紧急状态

较大范围的事故，如限制在单位内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事故，该事故对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。

③Ⅲ级：潜在的紧急状态

某个事故或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其临近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。事故限制在单位内的小区域范围内，不立即对生命财产构成威胁。

在Ⅰ级有限的紧急状态下，需要调度专业应急队伍进行应急处置；在第一时间内向单位高层管理人员报警；必要时向外部应急/救援力量请求援助，并视情随时续报情况。外部应急/救援力量到达现场后，同单位一起处置事故。

在Ⅱ级潜在的紧急状态下，可完全依靠单位自身应急能力处理。

在Ⅲ级潜在的紧急状态下，可完全依靠单位自身应急能力处理。

发生事故时，可能会出次生事故或衍生事故，甚至带来一系列的连锁反应。如储罐的泄漏，可能从很小的泄漏到每分钟泄漏几升，泄漏液体会加速对该区域的污染，使得事故级别发生变化。若应急救援行动采取了不当的措施时，极有可能导致事故升级，使小事故变成大事故。因此，应急协调人随时判断形势的发展，启动相应的应急预案。

我公司突发环境事件对应的事故响应分级见下表。

我公司突发环境事件对应的事故响应分级

| 风险部位 | 风险源 | 风险类型 | 事故等级 | 响应等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 生产线 | 车间小型火灾事故 | 企业III | III级 |
|  |  | 物料小泄漏 | 企业Ⅱ | Ⅱ级 |
| 储存单元 | 仓库 | 仓库小型火灾事故 | 企业III | III级 |
|  |  | 泄漏 | 企业Ⅱ | Ⅱ级 |
|  |  | 储罐破裂，泄漏大量物料 | 企业Ⅱ | Ⅱ级 |

## 7.1.1Ⅰ级响应程序

(1)环境事故巡检员发现事故，立即通过手机或车间内应急联络电话（火灾不能用手机及电话时，使用车间内手动报警器）向应急值班室报告。

(2)公司应急值班室接到事故报警后，若为火灾、爆炸等严重事故，立即使用电话向公司突发环境事件应急指挥部报告，并向宜黄县消防大队等外部救援力量请求支持和帮助。

(3)公司突发环境事件应急指挥部根据应急预案以及上级指示，做好先期应急工作。指挥应急救援小组进行先期救援工作，包括人员救助、工程抢险、医疗救助、人群疏散等。

(4)上级部门立即赶到现场成立现场指挥部，根据事故情况启动相应的应急预案，公司内应急指挥部移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；公司内的应急小组应听从现场指挥部的领导。

(5)事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故后期处置工作，包括解除警戒、善后处理、事故调查等。

(6)处理完成后，由现场指挥部下达结束应急救援行动的通知，关闭应急预案。

(7)企业应急指挥部将事故情况进行总结，并上报相关部门备案。

我公司各岗位紧急停车程序如下：

(1)岗位紧急停车的程序为：①停电：升温过程中突然停电，关闭蒸汽阀，若正在投料立即停止投料，待来电后再正常操作；②锅炉不供热：若正在加温过程中突然锅炉不工作，停止投料，待锅炉正常工作后再操作；③进料泵停止工作：投料过程中进料泵故障，则关闭供热阀门，暂缓升温，待进料泵恢复正常后继续操作。

以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

我公司Ⅰ级响应程序见图。

事故现场

应急值班室

公司突发环境事件

应急指挥部

集中区应急办

外部救援力量

启动公司应急预案

先期应急处置

到达现场

成立现场应急指挥部

移交、配合

人员救助

工程抢险

警戒与交通管制

医疗救护

人群疏散

现场监测

专家支持

公安、消防、医疗

环保、监测

政府、专家

周边企业等

后期处置

解除警戒

善后处理

事故调查

结束应急救援行动关闭预案

总结、上报

Ⅰ级响应程序示意图

指示

## 7.1.2II级响应程序

(1)环境事故巡检员发现事故，立即通过手机或车间内应急联络电话向应急值班室报告。

(2)公司应急值班室接到事故报警后，立即使用手机向公司应急指挥部报告。

(3)应急指挥部接到事故报警后，采用群发短信的方式通知全厂职工，首先安排技术组组长到现场确认事故情况并回馈给指挥部总指挥。应急指挥部根据技术组组长现场察勘情况，确定应急处理措施及方案，并将事故情况向相关管理部门报告。

(4)当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，安环部部长根据事态发展，及时调整应急响应级别，并向公司突发环境事件应急指挥部汇报。

(6)公司突发环境事件应急指挥部根据事故情况，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作。

(7)若单凭企业内部救援力量仍无法完成救援工作，公司应急指挥部应立即启动Ⅰ级响应程序，上报上级部门，并申请相关外援力量。

(8)上级部门立即赶到现场，根据事故情况启动相应的急预案，公司内应急指挥部移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；公司内的应急小组应听从现场指挥部的领导。

(9)污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故后期处置工作，包括解除警戒、善后处理、事故调查等。

(10)事故处理完成后，由现场指挥部下达结束应急救援行动的通知，关闭应急预案。

(11)企业应急指挥部将事故情况进行总结，并上报相关部门备案。

我公司II级响应程序见下表。

事故现场

应急值班室

应急指挥组

救援抢险行动

事态进一步扩大

无法控制

申请外援力量

（消防、公安、医疗、环保等）

公司突发环境事件

应急指挥部

人员救助

工程抢险

警戒与交通管制

医疗救护

人群疏散

现场监测

专家支持

指挥

支持

援助

后期处置

结束应急救援行动关闭应急预案

总结、上报

解除警戒

善后处理

事故调查

II级响应程序示意图

生产线紧急停车

雨污水排放口切断

事故池导流系统开放

泄漏源的封堵

## 7.1.3III级响应程序

(1)车间员工发现泄漏应立即进行应急处置，并通知车间负责人。

(2)车间负责人到现场进行指挥抢险。

(3)危险解除后，查找原因，进行补救。

(4)车间负责人将事故情况记录在册，上报公司突发环境事件应急指挥部。

(5)公司应急指挥部在汇总研究后，向县环保局报告备案。

我公司III级响应程序见图7-3。

事故现场

公司突发环境事件

应急指挥部

宜黄县环保局报备

III级响应程序示意图

车间负责人

应急处置

记录事件情况并上报

## 7.2应急措施

## 7.2.1突发环境事件现场应急措施

#### Ⅰ级响应应急处理措施

我公司需启动Ⅰ级响应机制的情形主要是漏造成的火灾、爆炸等大型事故，当发生上述事故采取的应急措施如下：

(1)现场发生火灾时，全体职工务必保持镇定，最早发现火灾者立即通过车间内手动报警器通知应急控制室，并迅速担负起抢救工作，不可袖手旁观等待消防人员前来抢救而延误时机。

(2)由应急控制室立即通知厂应急指挥部总指挥，应急指挥部采用群发短信的方式通知全厂职工，启动应急预案。应急指挥部总指挥首先安排技术组组长到现场确认事故情况并回馈给指挥部总指挥，同时通知险组根据情况依照紧急停车规程将生产装置紧急停车，同时切断火源、关闭不必要的电源。并迅速通知其它应急救援队伍人员赶到着火区域上风口集合准备救援。

(3)应急指挥部根据技术组组长现场察勘情况，确定应急处理措施及方案，组织各应急小组实施紧急应急救援，同时联系消防队等相关部门，将事故情况向相关管理部门报告。

(4) 技术组进行事故点的监视，并对喷水、废水管理等现场进行监视。

(5)消防组赶到事故现场，放置事故警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防毒面罩，并有班组人员陪同。

(6)后勤组、医疗组组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援事故现场的受伤人员。

(7)应急小组扑救时人站在上风位置，顺序前进；合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并由各班长对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行。

(8)在消防队或上级应急指挥部到达后，将指挥、排险工作移交消防队或上级应急指挥小组。

(9)救援结束后，由总指挥组织全体应急救援人员和消防人员，对现场进行清理，对人员进行清点。

我公司Ⅰ级事故应急响应的发布人为总经理范建兴。

#### II级响应应急处理措施

当发生II级泄露事故采取的应急措施如下：

(1)最早发现泄漏者立即座机或手机通知应急接警室，由应急接警室电话通知厂应急指挥部总指挥。

(2)应急指挥部采用群发短信的方式通知全厂职工，启动应急预案。应急指挥部总指挥首先安排技术组组长到现场确认事故情况并回馈给指挥部总指挥，同时通知抢险组根据情况依照紧急停车规程将生产装置紧急停车，切断火源、关闭不必要的电源，避免泄漏后发生着火爆炸事故。并迅速通知其它应急救援队伍人员赶到事故区域集合准备救援。

(3)应急指挥部根据技术组组长现场察勘情况，确定应急处理措施及方案，组织各应急小组实施紧急应急救援，并将事故情况向相关管理部门报告。

(4)技术组进行泄漏点的监视，并对废水管理等现场进行监视。

(5)消防组赶到事故现场，放置事故泄漏警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防毒面罩，并有班组人员陪同。

(6)后勤组、医疗组组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援事故现场的受伤人员。

(7)抢险组堵住泄漏源，减少事故影响程度和范围，并将废水系统从工艺排水流程切换到事故排水流程。

(8)救援结束后，由总指挥组织全体应急救援人员对现场进行清理，对人员进行清点。

当发生火灾事故时，采取以下应急措施：

若发生火灾时，做到报警早，并及时疏散周围的居民及企业的员工；在人身确保 安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场 所，避免造成重大人员伤亡。具体如下：

A、现场发生火灾时立刻报警，并迅速担负起抢救工作，不可等待消防人员前来抢救而延误时机。

B、迅速转移存放在仓库内的易燃易爆物料，减小危险性。

C、应急救援办公室迅速电话通知所有的应急救援队伍人员到车间着火区域上风口集合了解分析情况。

D、在消防的同时，必须立即将周围的人群疏散到安全的地方。

E、如人员力量不足，由总指挥决定通知外援，直至火灭。

F、由总指挥组织全体应急救援人员和消防人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由安全环保部对事故经过进行记录，对事故进行调查报安全生产管理委员会。

我公司II级事故应急响应的发布人综合管理部茅泉兵。

#### III级响应应急处理措施

我公司需启动III级响应机制的情形主要是车间或仓库发生小型火灾，当发生上述事故采取的应急措施如下：

(1)发生泄漏事故后，车间员工应立即采取补救措施，并通知车间负责人，采取一切办法控制泄漏蔓延。

(2)车间负责人到现场进行指挥抢险，具体抢险措施如下：

若公司车间发现小型火灾，做到报警早，并及时疏散周围的居民及企业的员工；在人身确保 安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场 所，避免造成重大人员伤亡。

(3)抢险结束后，车间负责人将事故情况记录在册，上报公司突发环境事件应急指挥部。

(4) 公司应急指挥部在汇总研究后，向锡山经济开发区环保局报告备案。

我公司III级事故应急响应的发布人为安环部刘虎。

#### 事故现场人员清点、撤离方式、方法

当发生重大泄漏事故时，由应急指挥部实施紧急疏散、撤离计划。根据事故的影响程度由指挥部执行紧急疏散、撤离命令。应急指挥部应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥组汇报撤离人数，进行最后撤离。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。

员工在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾唔住口、鼻部位，缓缓地朝逆风方向，或指定的集中地点走去。

疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

以上各应急措施的可行性建立在可靠的风险防范硬件措施基础上。针对各个危险区域，公司准备了大量的砂土、灭火装置、防毒面具等消防应急设施，以及在生产区域及仓库区域设置了大量的地沟，一旦危险品泄露，即有应急水泵将废液抽至事故池处置；在储罐区设置切换闸门，一旦有泄露，则立即关闭雨水排口闸门，排出的水进入事故池，从而将事故控制在厂区范围内，不对厂区外环境造成影响。

#### 非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

事故警戒区域外为非事故现场。当发生重大泄漏事故时，应急指挥组应根据当时气象条件，以烟雾扩散后可能污染的区域、场所内的人员，实施有序疏散。疏散人员应到指定的地点集中，疏散之前做好各生产装置的停车工作。

#### 周边区域的单位、社区人员紧急疏散的方式、方法

发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥组应与政府有关部门联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至安全地方。

#### 人员在撤离、疏散后的报告

事故现场、非事故现场和周边区域的人员按指挥组命令撤离、疏散至安全地点集中后，由相关负责人清点、统计人数后，及时向指挥组报告。

#### 危险区的设定

经前述分析，储罐单罐泄露发生蒸气云爆炸事故时，在半径44. lm范围内有死亡的危险，在半径114. lm的范围内有重伤危险，在半径204. 6m的范围内有轻伤损害危险，在半径132. 5m范围内的建筑物将受到损坏。因此发生重大及特别重大环境事件，以事故地为中心，将半径120米以内区域划分为危险核心区，将距事故点中心周边210米以内的区域划分为危险区。危险区以外为安全区。

发生一般及较大环境事件，以事故地为中心，将半径50米以内的区域为危险核心区，将距事故地周边150米区域内为危险区。危险区以外为安全区。

危险区、安全区初步划定后，应根据现场污染情况、火势、环境监测和当时气象资料，由指挥部确定扩大或缩小划定危险核心区和危险区。

#### 隔离区的划定方式、方法

对较大或严重污染事故危险、危害核心区按划定的危险区边缘以黄黑带设置警戒隔离区域，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。对一般污染事故危险、危害核心区的隔离、警戒由通信联络队组织实施。

#### 道路隔离或交通疏导办法

一旦发生较大或严重污染事故，对事故现场周边区域的道路实施交通管制，除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区内，其它车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。

## 7.2.3大气污染事件保护目标的应急措施

(1)应急指挥部对紧急疏散人员要妥善安置，可以利用机关、相邻厂区、园区，必要时也可利用经营性宾馆、招待所、酒店作为临时避难场所。并确保疏散人员生活所需。

(2)突发环境事件处理过程中，对途径本公司前丰伟路段进行交通管制，禁止非应急车辆通行。过往车辆可选择其他道路绕行。

(3)需要救治的人员可前往宜黄县医院或者抚州市第一人民医院进行救治。

由于事故排放的大气污染物不溶于水，故一旦发生突发事件，则立即关闭废气进出口阀门，尽量避免废气排入大气环境中，同时对车间进行紧急停车。

(4)废气处理设施故障，则全厂停产检修，待恢复正常再开启使用。

## 7.2.4水污染事件保护目标的应急措施

我公司在发生泄漏以及火灾、爆炸事故时，将所有废水、废液均通过排水沟收集入事故池内，待事故结束后，对调节水池内废水进行检测，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。

由于发生事故时厂区内能够及时将雨水阀门关闭，不会使废水排入河道中。

当废水处理设施故障时，废水由泵抽入事故池，在事故池暂存，待恢复正常再抽回进行处置。

## 7.2.5受伤人员现场救护、救治与医院救治

#### 7.2.5.1接触人群伤检分类及救护、救治

发生事故后，应将受伤人员迅速脱离现场，将患者移到空气新鲜的地方，松开扣紧的衣服，脱去被污染的衣裤，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中要冷静，注意安全及时请医生就诊，由医生根据烧伤分级，采取必要的现场紧急抢救方案，确定烧伤度程度。

#### 7.2.5.2对患者进行分类现场紧急抢救方案

(1)皮肤轻度烧伤，立即将患者移离现场迅速脱去被污的衣裤、鞋袜等，用大量自来水或清水冲洗创面15－30分钟，新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水、紫药水，不能脏布包裹。如发生眼烧伤，迅速用自来水或清水冲洗，千万不要未经处理而急于送医院。冲洗时眼皮要掰开。

(2)深度烧伤立即送医院救治。

(3)吸入中毒者，应迅速脱离现场，向上风处转移至空气新鲜处松开患者的衣领和裤带并注意保暖、化学毒物沾染皮肤时应迅速脱去，污染的衣服、鞋袜等用大量自来水或清水冲洗，头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

(4)对中毒烧伤人员引起呼吸、心跳停止者，应进行心肺复苏的办法，首先要保证呼吸道畅通，然后进行人工呼吸和胸外心脏挤压术。

人工呼吸采用口对口人工呼吸，方法：患者仰卧，术者托起患者下颌，并尽量使其头部后仰；另一手捏紧患者鼻孔。术者深吸气后，紧对伤员的口吹气然后松开捏鼻的手，如此有节律地、均匀地反复进行，每分钟14-16次。吹气的压力视患者具体情况而不同，一般刚开始时吹气压力可略大些，频率稍快些，10-20次后将压力减小，维持胸部升起即可。

心脏胸外挤压术：具体方法是：患者平仰卧在硬地上或木板床上，抢救者在患者一侧或骑跨在患者身上，面向头部，用双手掌根以冲击式挤压患者胸骨下端略靠左方。每分钟6-70次。挤压时应注意不要用力过猛，以免发生肋骨骨折，血气胸等。一般下压3-5cm即可。如果患者呼吸、心跳停止，则需要两人进行，一人口对口人工呼吸，另一人行心脏挤压术；两者操作的比例约为1：5。在送医院途中心肺复苏术不能中断。

对于中度中毒以上的患者应积极护送医院进行治疗。

#### 7.2.5.3记录受伤人员的信息

(1)受伤人员应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息（年龄、职业、婚姻状况、原病史等资料）；

(2)所接触毒物的名称、接触的时间、毒物浓度及现场抢救情况；

(3)接触的有毒物质理化性质、中毒机理，临床表现、诊断标准及治疗方案；

(4)必要时提供化学事故应急救援指挥中心信息，以便请求及时救援。

#### 7.2.5.4伤员转运

伤员转运过程中要保证他们意识清醒、呼吸通畅。昏迷及休克患者不宜进行搬动，应该先进行初步治疗至生命体征较平稳后再进行转运。

骨折的伤员，应先将其受伤部位进行固定，轻抬轻放，在搬运时要几个人同时抬起，尽量平稳，以避免运输中的颠簸给伤员带来的痛苦和二次受伤。对于受到严重外伤及截肢的病人，则需要进行止痛、止血和防感染处理，在彻底清创并观察体温、脉搏、血压等较为正常后才可以转运。

有些伤员因为重物砸压造成头部严重受伤及内脏出血，这类伤员不宜长途转运，而应立即进行手术。脑部轻伤及内脏挫伤未破裂的伤员，可以在进行初步治疗并观察体征平稳后，转运到有条件的医院进行救治。

#### 7.2.5.5急救资源

公司内部配备的应急救援装备如下：

1、应急抢险组和设备抢险组救援防护装备

| 序号 | 器材名称 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防服 |  | 6 |
| 2 | 外置式轻型防化服 | FH-2WL | 3 |
| 3 | 正压式呼吸器 | 6.8L空气呼吸器 | 3 |
| 4 | 防毒面具（全面罩） |  | 20 |
| 5 | 耐酸碱服 |  | 6 |
| 6 | 耐油靴 | 长筒耐酸碱 | 12 |
| 7 | 耐酸碱手套 |  | 若干 |

2、应急抢险组和设备抢险组救援使用的工具

| 序号 | 器材名称 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动扳手 | 12寸 | 2把 |
| 2 | 梅花扳手 | 17-19 | 1把 |
| 3 | 梅花扳手 | 19-22 | 1把 |
| 4 | 梅花扳手 | 22-24 | 1把 |
| 5 | 梅花扳手 | 24-27 | 1把 |
| 6 | 手锤 | 2磅 | 1把 |
| 7 | 钢丝钳 |  | 1把 |
| 8 | 各种规格卡箍 |  | 若干 |
| 9 | 生料带 |  | 10卷 |
| 10 | 铁丝 |  | 10米 |
| 11 | 应急照明灯 | 充电式 | 4 |
| 12 | 石棉布 | 2M2 | 2块 |

3、应急抢险组和设备抢险组救援使用消防器材

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFABC4 | 若干 |
| 2 | 移动式泡沫推车 | PY8-500 | 若干 |
| 3 | 手抬机动消防泵 |  | 2台 |
| 4 | 消防栓 |  | 若干 |
| 5 | 消防水带 |  | 若干 |
| 6 | 水枪 |  | 若干 |
| 7 | 担架 |  | 2部 |
| 8 | 移动式消防水泵 |  | 一台 |
| 9 | 消防栓专用扳手 |  | 若干 |

4、医疗救护组使用的装备

| 序号 | 药品名称 | 数 量 | 存放点 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双氧水 | 4瓶 | 安环部 | 洗伤口用 |
| 2 | 消炎粉 | 10包 |  | 伤口消炎用 |
| 3 | 京万红 | 10只 |  | 烫伤用 |
| 4 | 胶布 | 10卷 |  | 伤口包扎固定用 |
| 5 | 绷带 | 10卷 |  | 伤口包扎用 |
| 6 | 烫伤药（喷洒用） | 4瓶 |  | 烫伤用 |
| 7 | 眼药水 | 10合 |  | 护眼用 |
| 8 | 糖浆 | 一箱 |  | 解毒用 |
| 9 | 白酒 | 2瓶 |  | 解毒用 |
| 10 | 碘酒 | 4瓶 |  | 伤口消炎用 |
| 11 | 棉签 | 4包 |  | 请洗伤口用 |
| 12 | 仁丹 | 40合 |  | 防暑用品 |
| 13 | 十滴水 | 40瓶 |  | 防暑用品 |
| 14 | 清凉油 | 40瓶 |  | 防暑用品 |
| 15 | 急救箱 | 1个 |  | 装药品用 |
| 16 | 担架 | 2付 |  | 抬伤员用 |

5、其他救援组使用的装备

| 序号 | 器材名称 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒面具（全面罩） |  | 20 |
| 2 | 耐酸碱服 |  | 12 |
| 3 | 耐油靴 | 长筒耐酸碱 | 12 |
| 4 | 应急照明灯 | 充电式 | 4 |
| 5 | 手提式扩音器 |  | 4 |
| 6 | 隔离警带 | 卷 | 若干 |
| 7 | 应急救援车 |  | 2部 |

## 7.3环境突发事件应急监测方案

由于环境突发事件的事故类型、污染物、发生原因、危害程度千差万别，很难制定一套固定的环境应急技术方案，只能确定环境应急监测的技术规范，事发后，根据环境应急监测的技术规范和具体事故的现场情况，再确定一个突发事件的环境监测应急监测方案。任何一个环境应急监测方案都必须考虑布点、采样；监测频次与跟踪监测方案；污染物监测项目与分析方法；数据处理与QA/QC；监测报告与上报程序等。

一、环境应急监测技术方案

环境应急监测技术方案主要包括监测点位的布点原则、采样方法、样品的分类保存；确定监测频次；检测项目的筛选、项目的确定；确定应急监测方法；选择应急监测仪器和器材；应急监测数据的统计处理（原始记录、监测数据有效性检验、应急监测报告）；应急监测的质量保证。

二、应急布点要求

应急监测布点应考虑事件发生的类型、污染影响的范围、污染危害程度、事故发生中心区域周围的地理社会环境、事件发生时的气候条件等重要因素。

（1）大气污染事件应急监测方法

应以事故地点为中心就近采样，再根据事发地的地理特点、风向等自然条件，在污染气团漂移经过的下风向，按一定间隔的圆形布点采样，同时根据污染趋势在不同高度采样，同时在事发中心的上风向适当位置对照采样，还要考虑在居民区等敏感区域布点采样。利用检气管快速检测污染物的种类和浓度，再检测采样流量和时间。

（2）地表水污染事件应急监测方法

以事发地为中心根据水流方向和速度和现场地理条件，进行布点采样，同时测定流量，以便测定污染物下泄量。现场应采集平行双样，一份供现场检测用，另一份加保护剂，速送回实验室检测，如需要还可采集事发中心水域沉积物进行检测。对江河污染的，在事发地江河下游按一定距离设置采样点，上游一定距离设对照断面采样点，在污染影响区域内的应由和农灌取水口处必须设置采样断面。对湖库水污染的，以事发中心水流方向按一定间隔圆形布点，根据污染特征同一断面，可分不同水层采样后，再混为一个水样，在上游一定距离设对照断面采样点。在饮用取水口处设置采样断面。

（3）地下水污染事件应急监测方法

以事发地为中心，根据地下水流向采用网格法或辐射法在周围2km范围内设监测井采样，同时根据地下水流补给源，在垂直于地下水流的上方，设对照监测井采样，在以地下水位饮用水源的取水口应设采样点。

（4）土壤污染事件应急监测方法

以事发地为中心，按一定距离间隔布点采样，并根据污染物特征在不同深度采样，同时采集未受污染区域样品进行对照。

（5）注意事项

现场无法测定的项目，应尽快将样品送至实验室检测。样品必须保存至应急结束后才可废弃。

三、应急监测频次要求

应急监测的采样频次应根据突发事件现场情况区别确定，事件刚发生时，应加密采样频次，等了解污染规律后，可减少采样频次。

应急监测频次确定原则

四、监测项目的选择

环境突发事件现场情况十分复杂，除非事故的起因和背景十分清楚，可以很块确定主要污染物，有时因现场情况复杂或事故背景不清，很难迅速确定主要污染物质，需要筛选应监测的主要污染物。可以通过现场事故的分析或现场调查情况（污染源资料、生产背景情况、污染物颜色、气味、人员与动植物中毒反应等）确定主要污染物，也可以采用便携式检测仪器、快速检测管等快速检测手段确定主要污染物，还可以根据企业的环境应急预案对相应危险源设定的污染要素确定主要污染物。

项目筛选原则：

1、对固定源产生的突发环境事件，可以通过对生产单位有关人员的询问，以及对事故现场背景（事故现场的设备、原辅材料、中间品、产品），再采集有代表性的污染物样品，确认主要污染物和监测项目。

2、对流动源产生的突发环境事件，通过对有关人员的询问及运输的危险化学品、危险废物的信息资料，再采集有代表性的污染物样品，确认主要污染物和监测项目。

3、对未知污染源产生的突发环境事件，通过事故现场的一些特征如颜色、气味、挥发性、对周围环境和动植物的污染和毒性，初步确认主要污染物和检测项目，再采集有代表性的污染物样品，进一步确认主要污染物和监测项目。

4、通过事故现场采集到的有代表性的污染源样品，利用快速监测仪器在现场进行快速检测分析，来确定主要污染物和监测项目。如现场还不能确定，可送至实验室作进一步的检测分析，确定主要污染物和监测项目。

五、应急监测方法

事故状态下，部分污染物因子应急环境监测方法见下表。

应急环境监测方法

| 物料名称 | 应急监测方法 |
| --- | --- |
| 各有机物 | 气体检测管法；便携式气相色谱法；直接进水样气相色谱法。 |
| HCl、H2SO4 | 可用检测试纸法、便携式分光光度法、气体检测管法、便携式电化学传感器法 |

六、应急监测数据及报告

（一）现场的原始记录

1. 绘制事故现场的示意图，标出采样点位；

2. 纪录事件发生时间、事件持续时间、每次采样时间；

3. 现场状况描述、必要的地理、水文、气象参数（如水流向、流速、流量、水温、气温、气压、凤向、风速等）；

4. 事故可能产生的污染物种类、毒性、流失量及影响范围；

5. 现场测试出的污染物有关数据，如有多组数据应编制成数据表，并附有简单分析；

6. 现场监测记录是应急监测结果的依据之一，应按规范格式填写，主要项目包括环境条件、分析项目、分析方法、测试时间、样品类型、仪器名称、型号、编号、测试结果；

7. 原始记录应有测试人员、分析人员、校核人员、审核人员等相关人员的签字

8. 发生事故的单位的名称、联系电话等。

（二） 应急监测报告的主要报告内容包括：

1. 时间——事故发生时间、接到通知时间、到达现场监测的时间；

2. 自然环境——事故发生地及周边的自然环境（附现场示意图及照片、录像资料）；

3. 监测结果——采样点位（断面）、监测频次、监测方法、主要污染物的种类、浓度、排放量；

4. 污染事件的类型和性质——根据规定和现场情况确定事故类型（附现场收集到的证据、堪察纪录、当事人陈述）、污染事件的性质；

5. 污染事故的危害与损失——污染事故对环境的危害、造成的经济损失、人员的伤亡等；

6. 简要说明污染事故排放的主要污染物的危险性、毒性与应急处置的相应建议；

7. 应急监测现场负责人的签字。

## 7.4应急终止

## 7.4.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

(1)事件现场得到控制，事件条件已经消除；

(2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

(3)事件造成的危害已经被消除，无继发可能;

(4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

(5)采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平(应急监测终止)。

## 7.4.2应急终止的执行

(1)现场指挥部确认终止时机或由事件责任单位提出，经现场指挥部批准；

(2)现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

(3)应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

## 7.4.3应急终止后的行动

(1)通讯组负责通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

(2)后勤组对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

(3)公司应急指挥部向上级主管部门汇报事件经过及处理结果等事项；

(4)技术组负责事件原因、损失调查与责任认定；

(5)技术组负责向环境事件调查处理小组移交相关事项（事件原因、损失调查与责任认定等情况）；

(6)公司应急指挥部牵头组成事故调查组会同有关部门对事故原因进行调查，在15天内形成事件总结报告，按照要求存档备案，并上报政府有关部门；

(7)据实战经验，公司应急指挥部总结突发环境事件基本情况，接报和处置过程，组织指挥和应急预案执行情况，抢救各阶段采取的主要措施，抢救效果，遇到的问题及解决办法，经验和教训，组织对应急过程进行评价，并及时修订本预案；

(8)维护、保养应急仪器设备。

本公司后勤组负责对消防设施、个人防护设备器材等应急设施维修养护，确保事故时能应对实施措施。

(9)应急处置废物

在应急事件后进行现场应急处置的废物应分类收集堆放与危废储存间，沾染危废的应急物资应委托有资质单位处置，不得外排。

(10)应急终止所需物资

主要包括废水桶、固废桶、簸箕、笤帚、铁铲、水枪等。

(11)对暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的清洁净化方法和程序

应逐步用水枪等冲洗工作人员的衣物、设备等，废水收集处理，防止沾染的物质对人体造成次生伤害。

## 7.4.5事件总结内容

应急响应终止后，针对本次事故进行总结，事件总结内容一般包括：

(1)调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估，遗留待解决的问题等；

(2)应急过程的总结和改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护设备是否满足要求等。

## 7.4.6后续要求

在恢复生产前，必须确保：

(1)废弃材料被转移、处理、贮存或以合适方式处置；

(2)应急设备设施器材完成了消除污染、维护等工作，足以应对下次紧急状态；

(3)应急物资汇总表要及时更新，便于下次事故发生时调用。

(4)必要的话，有关生产设备得到维修或更换；

(5)被污染场地得到清理或修复；

(6)采取了其他预防事故再次发生的措施。

# 后期处置

## 8.1善后处置

突发环境事件发生后，要做好受污染区域内群众的思想工作，安定群众情绪，并尽快开展善后处置工作，包括人员安置、补偿、宣传教育等工作。对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。由主管领导负责，组织有关部门分析事故原因，汲取事故教训，指挥部要将事故情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。

组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

## 8.2保险

我公司职工均已办理社保，包括养老保险、工伤保险。

另外，企业可根据自身环境风险程度，另行购买环境污染责任险、公众责任保险和雇主责任保险等险种，并对应急人员办理人身意外伤害保险、意外伤害医疗保险等。

# 应急培训和演练

## 9.1培训

## 9.1.1应急救援人员的专业培训内容和方法

※培训主要内容

(1)环境污染事故应急预案的作用与内容；

(2)应急救援人员的基本要求及责任；

(3)本单位污染物的种类，数量，各类污染物的危害性；

(4)防止污染物扩散，处理、处置各类污染事故的基本方法；

(5)主要消防器材、防护设备、应急物资等的位置及使用方法；

(6)自救与互救、消毒的基本知识；

(7)逃生避难及撤离路线；

※采取的方式：采取课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生、测试考核等方式进行。

※培训时间：一年1次，每年不少于4小时。

## 9.1.2应急指挥人员、监测人员等特别培训的内容和方法

※培训主要内容：

(1)环境污染事故应急预案的作用与内容；

(2)应急预案启动条件、程序和方法；

(3)指挥人员的责任和义务；

(4)本单位污染物的种类，数量，各类污染物的危害性；

(5)周围环境敏感点的位置、数量与类型，本单位污染事故对其影响；

(6)防止污染物扩散，处理、处置各类污染事故的基本方法；

(7)主要消防器材、防护设备、应急物资等的位置及使用方法；

(8)各种抢救的基本技能以及个人防护措施；

(9)逃生避难及撤离路线；

(10)报警电话及和上级应急救援指挥部的联系方式；

(11)资料收集、分析总结、整理归档以及预案修订等方法和程序。

※采取的方式：所有应急救援指挥部成员均应认真学习本预案内容；邀请应急救援专家课堂教学、现场讲解；就环境污染事故应急指挥、决策、各部门配合等内容开展综合讨论。

※培训时间：每年不少于4小时。

## 9.1.3应急指挥机构的培训

邀请国内外应急救援专家，就公司突发环境事件应急的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年1～2次。

## 9.1.4公众教育

对公司邻近地区开展公众教育、加强对危险化学品泄漏及火灾、爆炸事故的科普宣传教育工作，增强公众的防范意识和相关的心理准备，提高公众的防范能力。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年1次。

## 9.2演练

## 9.2.1演练分类

(1)组织指挥演练：公司应急指挥部和各专业应急小组负责人分别按突发环境事件应急预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

(2)单项演练；由各专业应急小组各自开展的环境应急任务中的单项科目的演练；

(3)综合演练；由应急指挥部按突发环境事件应急预案要求，开展的全面演练。

## 9.2.2演练内容

(1)危险化学品泄漏及火灾、爆炸事故的应急处置抢险，有毒品管理失控的应急措施、水污染应急演练、大气污染应急演练；

(2)通信及报警信号的联络；

(3)急救及医疗；

(4)污染水体的监测与化验；

(5)防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

(6)各种标志、设置警戒范围及人员控制；

(7)公司交通控制及管理；

(8)污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

(9)向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

(10)事故的善后工作。

## 9.2.3演练范围与频次

(1)组织指挥演练由应急指挥部副总指挥每半年组织一次；

(2)单项演练由各应急小组每季度组织两次；

(3)综合演练由指挥领导小组组长每年组织一次。

## 9.2.4预案评估和修正

(1)预案评估

指挥部和各专业队经演练后进行讲评和总结，及时发现事故应急预案集中存在的问题，并从中找到改进的措施。

①发现的主要问题；

②对演练准备情况的评估；

③对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

④对在训练、防护器具、抢救设置等方面的意见；

⑤对演练指挥部的意见等。

(2)预案修正

①事故应急救援预案经演练评估后，对演练中存在的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

②应急救援危险目标内的生产工艺、装置等有所变化，应对预案及时进行修正；

③本预案与上级三新村工业集中区突发环境污染事件应急预案相衔接，我公司目前暂未制定如储存区发生泄漏事故、火灾爆炸事故等厂区内的事故专项预案，若上级预案进行了修正，本预案应进行相应的修正。

另外，本报告建议对于重点装置及重点环境风险源、风险物质，公司制定专项预案或作业指导书，从而便于更便捷有效指导环境应急事故的规避或应急救援等。

# 奖惩

## 10.1奖励

在危险化学品泄漏及火灾、爆炸事故应急救援工作中有下列表现之一的个人，应依据有关规定给予奖励：

(1)出色完成应急处置任务，成绩显著的；

(2)防止或抢救事故有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

(3)对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

(4)有其他特殊贡献的。

## 10.2责任追究

在危险化学品泄漏及火灾、爆炸事故应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

(1)不按照规定制订事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的；

(2)不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的；

(3)拒不执行该预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的；

(4)盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

(5)阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；

(6)散布谣言，扰乱社会秩序的；

(7)有其他危害应急工作行为的。

# 保障措施

## 11.1经费及其他保障

我公司建立事故应急处置专项资金，专项资金的来源，包括企业自身筹集，为突发环境污染事件应急处置人员办理工伤保险，突发环境污染事件发生后，各保险企业可快速介入，及时做好理赔工作，减少和弥补企业的损失。公司应急处置专项资金总额不少于10万元。突发事件完结后费用归缴，当年资金如有结余可结转下年度继续使用。

应急处置专项资金使用范围包括企业应急指挥部确定的工作项目以及用于应急救援信息化建设、培训、演练、日常运作和保障，预案修订等。

应急处置专项资金监督管理制度。①公司应建立应急救援专项资金报告制度，定期向应急指挥部报告应急救援专项资金收支情况和结果。②建立检查制度。财务部对专项资金使用情况进行检查，确保专项资金专款专用。

## 11.2应急物资装备保障

## 11.2.1信息与通信保障

8.1.1外部电话联络方式

(1)应急咨询服务电话：0794-76611316

(2)江西省危险化学品应急咨询电话专线：0791-6295699

(3)外部及周边救援单位联系电话

火警电话              119

急救电话              120

县环保局              0794-7612029

县政府办公室          0794-7602232

县安监局              0794-7611316

县技术监督局          0794-7602267

天戌药业有限公司      0794-7661802

公司内各负责人联系电话如下

| 序号 | 部 门 | 姓 名 | 厂 内 电 话 | 夜 间 联 络 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总 经 理 | 范建兴 |  |  |
| 2 | 综合管理部经理 | 茅泉兵 | 15365577716 |  |
| 3 | 生产部 | 曾淼 | 18915405412 |  |
| 4 | 生产部副经理 | 张卫丰 | 13962113010 |  |
| 5 | 安环部 | 刘虎 | 15932988193 |  |
| 6 | 质量部 | 王晓文 | 13941568586 |  |
| 7 | 人事行政部 | 李忠华 | 13776348249 |  |
| 8 | 1车间 2车间 | 陈士平 洪叶胜 | 15720901023 13361683083 |  |
| 9 | 供应部 | 郑夏峰 | 13600555507 |  |
| 10 | 财务部 | 周盼盼 | 13814893035 |  |

## 11.2.2应急队伍保障

公司级应急救援人员联系电话

| 序号 | 救援组名称 | 姓 名 | 厂 内 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术保障组 | 范建兴 |  |
|  |  | 曾淼 | 18915405412 |
|  |  | 刘虎 | 15932988193 |
|  | 抢险救援组 | 涂建华 | 15932962286 |
| 3 | 医疗救护组 | 李忠华 | 13776348249 |
|  |  | 郑夏峰 | 13600555507 |
|  |  | 刘虎 | 15932988193 |
| 4 | 抢修组 | 魏新华 | 15207940676 |
|  |  | 邓培华 | 15107043920 |
|  |  | 方初成 | 15879815718 |
|  |  | 涂国华 | 13870403205 |
| 5 | 后勤保障组 | 徐国华 | 13967370400 |
|  |  | 涂建华 | 15932962286 |
|  |  | 刘虎 | 15932988193 |
| 6 | 综合管理组 | 茅泉兵 | 15365577716 |
|  |  | 李忠华 | 13776348249 |
|  |  | 张卫丰 | 13962113010 |
|  |  | 魏新华 | 15207940676 |
|  |  | 林建鸿 | 13806783211 |
|  |  | 陈士平 | 15720901023 |

## 11.2.3物资装备保障

生产车间、库区及仓库按设计要求，设置了消防水池和两台消防泵，各个要点配置室外消防栓，生产车间内各楼层按要求设置了室内消防栓、灭火器、洗眼器，库区设置了原料罐区设置了移动消防泵、消防栓、灭火器、洗眼器。各重点部位根据应急救援要求配齐各种应急救援器材，并用专门的应急柜保管，定期检查，及时补充维护，平时未经批准不准使用，只有启动预案时方可使用。

1、应急物资装备清单

1）   物流门值班室应急柜配备表

| 序号 | 器材名称 | 型号、规格 | 数量 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防服 |  | 6 | 刘 虎 |  |
| 2 | 外置式轻型防化服 | FH-2WL | 3 |  |  |
| 3 | 正压式呼吸器 | 6.8L空气呼吸器 | 1 |  |  |
| 4 | 防毒面具（全面罩） |  | 10 |  |  |
| 5 | 耐酸碱服 |  | 4 |  |  |
| 6 | 耐油靴 | 长筒耐酸碱 | 4 |  |  |
| 8 | 活动扳手 | 12寸 | 2把 |  |  |
| 9 | 梅花扳手 | 17-19 | 1把 |  |  |
| 10 | 梅花扳手 | 19-22 | 1把 |  |  |
| 11 | 梅花扳手 | 22-24 | 1把 |  |  |
| 12 | 梅花扳手 | 24-27 | 1把 |  |  |
| 13 | 手锤 | 2磅 | 1把 |  |  |
| 14 | 钢丝钳 |  | 1把 |  |  |
| 15 | 各种规格卡箍 |  | 若干 |  |  |
| 16 | 生料带 |  | 10卷 |  |  |
| 17 | 铁丝 |  | 10米 |  |  |
| 18 | 应急照明灯 | 充电式 | 2 |  |  |
| 19 | 高音话筒 | 充电式 | 1 |  |  |
| 20 | 担架 | 折叠式 | 1 |  |  |
| 21 | 石棉布 | 2M2 | 2块 |  |  |

2）   各车间应急柜配备表

| 序号 | 器材名称 | 型号、规格 | 数量 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式呼吸器 |  | 1 | 张卫丰 洪叶胜 |  |
| 2 | 防毒面具（全面罩） |  | 10 |  | 13962113010 13361683083 |
| 3 | 活动扳手 | 12寸 | 2把 |  |  |
| 4 | 梅花扳手 | 17-19 | 1把 |  |  |
| 5 | 梅花扳手 | 19-22 | 1把 |  |  |
| 6 | 梅花扳手 | 22-24 | 1把 |  |  |
| 7 | 梅花扳手 | 24-27 | 1把 |  |  |
| 8 | 手锤 |  | 1把 |  |  |
| 9 | 钢丝钳 |  | 1把 |  |  |
| 10 | 各种规格卡箍 |  | 若干 |  |  |
| 11 | 生料带 |  | 10卷 |  |  |
| 12 | 铁丝 |  | 10米 |  |  |
| 13 | 应急照明灯 | 充电式 | 2 |  |  |

3） 室外消防栓（见附件消防设施布置图）

4）各单元室内消防栓、洗眼器及灭火器分配表

| 序号 | 名称 | 所在部位 | 规格型号 | 数量 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消防栓 | 原料仓库 | DN65 | 3套 | 徐国华 | 13967370400 |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC4 | 20个 |  |  |
|  | 洗脸盆 |  |  | 1套 |  |  |
| 2 | 室内消防栓 | 成品仓库 | DN65 | 3套 |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC4 | 20个 |  |  |
| 3 | 室内消防栓 | 甲类仓库 | DN65 | 3套 | 徐国华 | 13967370400 |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC6 | 16个 |  |  |
| 4 | 室内消防栓 | 剧毒化学品仓库 | DN65 | 3套 |  |  |
|  | 实验消防栓 |  | DN65 | 1套 |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC4 | 12个 |  |  |
| 5 | 室内消防栓 | 冷冻、空压、配电 | DN65 | 1套 | 魏新华 | 15207940676 |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC4 | 18个 |  |  |
| 6 | 室内消防栓 | 锅炉房 | DN65 | 1套 | 魏新华 | 15207940676 |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC3 | 4个 |  |  |
| 7 | 手提式干粉灭火器 | 煤棚 | MFABC3 | 2个 |  |  |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | 机修车间 | MFABC3 | 4个 |  |  |
| 9 | 洗眼器 | 酸碱罐区 |  | 2套 | 徐国华 | 13967370400 |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC2 | 6个 |  |  |
| 10 | 移动式泡沫推车 | 原料罐区 | PY8-500 | 1套 |  |  |
|  | 手抬机动消防泵 |  |  | 1台 |  |  |
|  | 洗眼器 |  |  | 1套 |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC6 | 10个 |  |  |
| 11 | 矩形消防箱 | 101车间 | 2*2*2.5 | 15M | 洪叶胜 | 13361683083 |
|  | 室内消防栓 |  | DN65 | 12套 |  |  |
|  | 洗脸盆 |  |  | 6套 |  |  |
|  | 洗眼器 |  |  | 6套 |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC6 | 44个 |  |  |
|  | 应急柜 |  | 工具、防护器具 | 1箱 |  |  |
| 12 | 矩形消防箱 | 102车间 | 2*2*2.5 | 15M | 张卫丰 | 13962113010 |
|  | 室内消防栓 |  | DN65 | 12套 |  |  |
|  | 洗脸盆 |  |  | 6套 |  |  |
|  | 洗眼器 |  |  | 6套 |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC6 | 44个 |  |  |
|  | 应急柜 |  | 工具、防护器具 | 1箱 |  |  |
| 13 | 矩形消防箱 | 103车间 | 2*2*2.5 | 15M | 洪叶胜 | 13361683083 |
|  | 室内消防栓 |  | DN65 | 12套 |  |  |
|  | 洗脸盆 |  |  | 6套 |  |  |
|  | 洗眼器 |  |  | 6套 |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFABC6 | 64个 |  |  |
|  | 应急柜 |  | 工具、防护器具 | 1箱 |  |  |

## 11.2.4其他保障

1）交通运输保障

工厂常备一辆小车，作为应急救援车辆并24小时停放办公楼；对于原料运输车辆，同相关运输公司进行合作，根据《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品安全管理条例》和《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》，对符合要求的专业运输公司签订长期运输协议，确保化学品原料的运输单位由具备危化品资质的运输单位承运。

2）治安保障

设置专业的保安队，每班2人实行24小时不间断全厂巡逻，做好防盗、防火等工作。

3）技术保障

所有生产技术人员和应急救援人员定期组织安全培训，定期进行应急演练，公司相关部位现场设置危险化学品安全告知牌及警示标志和提示标志，厂区主要道路设置限高提示，南北两头设置风向标，在厂区醒目位置设置应急疏散图，对有毒有害因素场所设置检测结果公示牌，定期对消防设施和急救设备等并按照有关规定进行维护和保养。

4）医疗保障

工厂内配备药品箱，紧急情况下作为人员受伤应急用；其他方面，所有员工进厂前进行体检，公司同县人民医院签订医疗协议，每两年对员工进行健康检查。

公司常备急救箱、药品清单

| 序号 | 药品名称 | 数 量 | 存放点 | 用 途 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双氧水 | 4瓶 | 安环部 | 洗伤口用 | 刘虎 |
| 2 | 消炎粉 | 10包 |  | 伤口消炎用 |  |
| 3 | 京万红 | 10只 |  | 烫伤用 |  |
| 4 | 胶布 | 10卷 |  | 伤口包扎固定用 |  |
| 5 | 绷带 | 10卷 |  | 伤口包扎用 |  |
| 6 | 烫伤药（喷洒用） | 4瓶 |  | 烫伤用 |  |
| 7 | 眼药水 | 10合 |  | 护眼用 |  |
| 8 | 糖浆 | 一箱 |  | 解毒用 |  |
| 9 | 白酒 | 2瓶 |  | 解毒用 |  |
| 10 | 碘酒 | 4瓶 |  | 伤口消炎用 |  |
| 11 | 棉签 | 4包 |  | 请洗伤口用 |  |
| 12 | 仁丹 | 40合 |  | 防暑用品 |  |
| 13 | 十滴水 | 40瓶 |  | 防暑用品 |  |
| 14 | 清凉油 | 40瓶 |  | 防暑用品 |  |
| 15 | 急救箱 | 1个 |  | 装药品用 |  |

5）后勤保障

制定了防护用品发放标准，做好防护用品保障工作，关心员工生活，严格食堂管理，确保食品采购安全。

6）经费保障

设立安全专项基金，设立专项安全费用台帐，每年提取营业收入的0.5作为专项安全投入，确保生产安全运行。

# 预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1内部评审

公司应急指挥部应定期在进行预案演练或经历环境应急实战后对参与演练和实战的部分进行评审，评审由上级主管部门的人员和专家参加，与时俱进，对预案内容不断充实和完善。

## 12.2外部评审

邀请环境应急专家、环保主管部门、公司附近社区领导、企业领导等召开预案评审会，收集对预案中具体内容的补充信息，根据评审会达成的意见及时修改预案内容。

## 12.3备案

应急预案经内部评审和外部评审后完成修改任务，按照要求存档备案，并上报抚州市环境保护局等相关部门备案。

## 12.4发布

本预案自         发布，抄送抚州市安全生产监督管理局。

## 12.5更新

本预案至少三年更新一次，每次更新后及时备案。

# 预案的实施和生效时间

本预案自      发布之日起实施并生效，本预案由江西天戌药业有限公司应急预案编制工作组制订，并根据实际情况变化及时修订并通知各相关部门。

# 附件及附图

附件一应急演练流程

附图一 园区位置关系图

附图二 应急疏散图；

附图三 消防设施配置图

附图四 建设项目区域水系图；

附图五 园区排水官网图；

附图六 卫生防护距离包络线图；

附图七 地理位置及地表水检测布点图；

- 附件一  应急演练流程

根据我公司情况编制了应急演练流程脚本，为废水管道泄漏演练流程，具体如下：

※演练安排

一、演习目的

1、建立危机管理机制，以便及时处理突发事件，避免和减少由于突发事件给公司造成的损失。

2、公司的利益和广大员工息息相关，通过危机管理，可以进一步团结广大员工，增强凝聚力，提高应变能力。

3、按照国家《安全生产法》，体现“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理工作方针，确保在发生重大安全事故时，指挥得当，把损失降到最低；增强员工的安全意识，提高对废水管道泄漏的组织和处理能力。

二、方针与原则

1、安全第一，预防为主，全员参与，统一指挥，高效协调，常备不懈，持续改进。

2、保护人员安全、预防和控制事故蔓延、保护环境。

三、演习事件

废水管道泄漏，组织义务消防队员分组进行警戒隔离、扑救、抢修等工作，统一指挥，合理有序，演习完毕后对现场进行清理。

四、演习时间/地点

XX年XX月XX日XX时

五、演习人员

参与演习人员是公司全部的义务消防员，中层管理人员对本次消防演习评价，各部门岗位员工进行演练。

六、演习物品

砖石、潜水泵、塑焊机、橡胶手套、防护服、扳手等

七、过程控制

演习确定为综合演习，主要就是人员疏散、管道泄漏点处理、后勤保障等进行演习，详细过程见演习过程。

八、演习结束与评价

演习结束后，在场管理人员对整个演习进行评论，提出宝贵意见。

九、演习总结

演习结束后一周时间内技术组对演习效果做出客观评估，提交演习报告，详细说明演练过程中出现的问题。

- 演练过程

(1)XX年XX月XX日XX时，过滤岗位操作人员XX在巡检过程中发现废水输送管道(车间至污水站管段)发生泄漏，且泄漏量较大，立即将此情况通知应急接警室，当班班长XX随即立即赶往现场，通过对现场情况的查看后，马上联系生产部部长XX，生产部要求立即启动应急预案，通知生产岗位、设备部机修及仓储中心相关人员做好应急准备。

(2)各部门有关人员立即赶到现场，进行部署。

生产部首先安排车间岗位暂停生产，停止废水输送。生产部对相关工序生产运行做出安排，以应对因暂停洗涤导致对前后生产工序的影响，同时调集人员到仓储中心库房领取应急物资，设置临时围堰，对泄漏废水进行收集，操作人员将临时围堰内的废水回收至应急池。

(3)设备部随即安排机修人员在应急池增设潜水泵，通过潜水泵将废水送往斜板沉降池进行处理。

(4)设备部机修人员经过现场查看，决定塑焊进行堵漏，随即安排机修人员进行塑焊准备，准备工作完毕后，开始塑焊。塑焊完成后待1小时进行试漏，无泄漏。

(5)生产部宣布恢复正常生产，此次演习结束。

- 演练记录

演练记录按照下表5-1格式进行。

表5-1  应急预案演练记录表

| 预案名称 |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 演练时间 |  |
| 演练主题 |  |  |  |
| 物资准备和人员培训活动 |  |  |  |
| 参加人员(签字) |  |  |  |
| 人员分工 |  |  |  |
| 演练过程描述 |  |  |  |
| 预案适宜性充分性评审 | 适宜性：□全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 充分性：□完全满足应急要求 □基本满足，需要完善 □不充分，必须修改 |  |  |
| 演练效果评审 | 人员到位情况：□迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员未到位 |  |  |
|  | 操作情况：□职责明确，操作简单 □职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练 |  |  |
|  | 物资到位情况：□现场物资充分，全部有效 □准备不充分 □现场物资严重匮乏 |  |  |
|  | 人员防护情况：□全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |  |  |
|  | 组织协调情况：□准确高效 □协调基本顺利，能满足要求 □效率低有待改进 |  |  |
|  | 人员分工：□合理、高效 □基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务 |  |  |
|  | 险情报告：□报告及时 □联系不上 |  |  |
|  | 演练效果评价：□达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到预期目的，需要重新演练 |  |  |
| 持续改进 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

总指挥：                 评估人：                记录人：

- 演练培训记录

演练培训记录按照下表5-2格式进行。

表5-1  应急预案演练培训记录表

| 培训名称 |  | 培训时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主办人 |  | 考核人 |  |
| 序号 | 员工签名 | 车间、岗位名称 | 培训结果 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| ····· |  |  |  |
| ····· |  |  |  |
| 培训内容 一、应急指挥部成员和各专业救援小组成员的培训内容 1、了解掌握应急预案的内容 2、了解掌握事故预防措施 3、了解掌握危险源控制方式、方法 4、了解掌握如何开展预警行动 5、了解掌握如何开展应急响应 6、了解掌握如何启动紧急报警系统 7、掌握危险物质泄漏控制措施 8、了解掌握避险、避灾、自救、互救的知识 9、掌握如何使用和佩戴防护用品 10、掌握如何安全疏散人群 11、了解掌握应急救援的其它内容 二、操作人员的培训内容 1、我公司的安全生产责任制、安全管理制度和生产岗位的安全操作规程 2、我公司污水处理等存在风险因素的工艺特点及可能发生的导致事故性排放的因素 3、事故预防措施 4、应急处理原则 |  |  |  |